Немного истории. Первые ПК обязаны своим появлением на свет корпорации Intel.

- Корпорация Intel была основана в середине июня 1968 года Робертом Нойсом

( Robert Noyce) и Гордоном Муром (Gordon Moore). Кстати один из основных конкурентов корпорация АМД (Advanced Micro Devices) основана в 1969 году. Познакомимся с  архитектурой IBM PC XT.

- АРХИТЕКТУРА PC

Основные элементы аппаратных средств компьютера: системный блок, клавиатура, устройство отображения, дисководы, печатающее устройство (принтер) и различные средства для асинхронной связи и управления игровыми программами, Системный блок состоит из системной     платы,      блока     питания      и      ячеек      расширения    для дополнительных плат. На системной плате размещены:

- микропроцессор (Intel);

- постоянная память (ROM 40 Кбайт);

- оперативная   память   (RAM   до   512   Кбайт   в    зависимости   oт

модели);

- расширенная версия БЕЙСИК-интерпретатора.

Ячейки расширения обеспечивают подключение устройств отображения, дисководов для гибких дисков (дискет), каналов телекоммуникаций, дополнительной памяти и игровых устройств.

Клавиатура содержит собственный микропроцессор, который осуществляет тестирование при включении памяти, сканирование клавиатуры, подавление эффекта дребезжания клавиш и буферизацию до 20 символов.

"Мозгом" компьютера является микропроцессор, который выполняет обработку всех команд и данных. Процессор 8088 использует 16-битовые регистры, которые могут обрабатывать два байта одновременно. Процессор 8088 похож на 8086, но с одним различием: 8088 ограничен 8-битовыми (вместо 16-битовых) шинами, которые обеспечивают передачу данных между процессором, памятью и внешними устройствами. Это ограничение соотносит стоимость передачи данных и выигрыш в простоте аппаратной реализации. Процессоры 80286 и 80386 являются расширенными версиями процессора 8086.

Как показано на рис. 167, процессор разделен на две части: операционное устройство (ОУ) и шинный интерфейс (ШИ). Роль ОУ заключается в выполнении команд, в то время как ШИ подготавливает команды и данные для выполнения. Операционное устройство содержит арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ) и десять регистров. Эти устройства обеспечивают выполнение команд, арифметические вычисления и логические операции (сравнение на больше, меньше или равно).

Три элемента шинного интерфейса - блок управления шиной, очередь команд и сегментные регистры - осуществляют три важные функции. Во-первых, ШИ управляет передачей данных на операционное устройство, в память и на внешнее устройство ввода-вывода. Во-вторых, четыре сегментных регистра управляют адресацией памяти объемом до 1 Мбайт.

Третья функция ШИ - это выборка команд. Все программные команды находятся в памяти, и ШИ должен иметь доступ к ним для выборки их в очередь команд. Так как очередь имеет размер 4 байт или более, в зависимости от процессора ШИ должен "заглядывать вперед" и выбирать команды так, чтобы всегда существовала непустая очередь команд, готовых для выполнения.

Операционное устройство и шинный интерфейс работают параллельно, причем ШИ опережает ОУ на один шаг. Операционное устройство сообщает шинному интерфейсу о необходимости доступа к данным в памяти или на устройство ввода-вывода. Кроме того, ОУ запрашивает машинные команды из очереди команд. Пока ОУ занято выполнением первой в очереди команды, ШИ выбирает следующую команду из памяти. Эта выборка происходит во время выполнения, что повышает скорость обработки.

ОУ: Операционное устройство                     ШИ: Шинный интерфейс

Очередь команд (четыре байта)

AH            AL

BH            BL

CH            CL

DH            DL

SP

BP

SI

DI

Управление

программами

CS

DS

SS

ES

Управление шиной

1

2

3

4

АЛУ

УУ

Флаговый регистр

Командный указатель

- Командный указатель

- Рис.167.  Операционное устройство и шинный интерфейс

- СЕГМЕНТЫ

Сегментом называется область, которая начинается на границе параграфа, т.е. по любому адресу, кратному 16. Хотя сегмент может располагаться в любом месте памяти и иметь размер до 64 Кбайт, он требует столько памяти, сколько необходимо для выполнения программы. Имеется три главных сегмента:

- Сегмент кодов.  Сегмент кодов  содержит  машинные  команды, которые    будут    выполняться.    Обычно    первая    выполняемая команда   находится   в   начале   этого   сегмента   и   операционная система   передает    управление    по    адресу   данного   сегмента для    выполнения    программы.    Регистр    сегмента    кодов    (CS) адресует  данный  сегмент,

- Сегмент    данных.    Сегмент    данных    содержит    определенные данные,       константы       и       рабочие       области,       необходимые программе.    Регистр   сегмента   данных   (DS)   адресует   данный сегмент.

- Сегмент    стека.    Стек    содержит    адреса    возврата    как    для программы   при   возврате   в   операционную   систему,   так   и   для
вызовов    подпрограмм   при   возврате    в    главную   программу.
Регистр  сегмента стека  (SS)  адресует  данный  сегмент.

Еще один сегментный регистр - регистр дополнительного сегмента (ES) - предназначен для специального использования. На рис. 168 графически представлены регистры SS, DS и CS. Последовательность регистров и сегментов на практике может быть иной. Три сегментных регистра содержат начальные адреса соответствующих сегментов, и каждый сегмент начинается на границе параграфа.

Внутри программы все адреса памяти относительны к началу сегмента. Такие адреса называются смещением от начала сегмента. Двухбайтовое смещение (16 бит) может быть в пределах от 000016 до FFFF16 или от 0 до 65535. Для обращения к любому адресу в программе компьютер складывает адрес в регистре сегмента и

смещение.     Например,     первый     байт     в     сегменте     кодов     имеет смещение 0,  второй  байт -  1   и так далее до смещения  65535.

DOS

Сегмент стека

Сегмент данных

Сегмент кода

Адрес

Адрес

Адрес

- SS

- DS

CS

- Сегментные

- Регистры

- Память

- Рис.168. Сегменты и регистры

В качестве примера адресации допустим, что регистр сегмента данных содержит значение 045FH и некоторая команда обращается к ячейке памяти внутри сегмента данных со смещением 0032Н. Несмотря на то что регистр сегмента данных содержит 045FH, он указывает на адрес 045FO, т.е. на границу параграфа. Действительный адрес памяти поэтому будет следующий:

- Адрес в DS:	045F0

Смещение;	    0032

Реальный адрес:	 04622

Каким образом процессоры 8086/8088 адресуют память в 1 млн. байт? В регистре содержится 16 бит. Так как адрес сегмента всегда на границе параграфа, младшие четыре бита адреса равны нулю. FFF0H позволяет адресовать до 65520 (плюс смещение) байт. Но специалисты решили, что нет смысла иметь место для битов, которые всегда равны нулю. Поэтому адрес хранится в сегментном регистре как шестнадцатиричное nnnnН, а компьютер полагает, что имеются еще четыре нулевых младших бита (одна шестнадцатиричная цифра), т.е. nnnn0Н. Таким образом, FFFFOH позволяет адресовать до 1048560 байт. Если вы сомневаетесь, то декодируйте каждое шестнадцатиричное FH как двоичное 1111, учтите нулевые биты и сложите весовые значения для единичных битов.

Процессор 80286 использует 24 бит для адресации так, что FFFFFO позволяет адресовать до 16 млн. байт, а процессор 80386 может адресовать до 4 млрд. байт.

- РЕГИСТРЫ

Процессоры 8086/8088 имеют 14 регистров, используемых для управления выполняющейся программой, для адресации памяти и для обеспечения арифметических вычислений. Каждый регистр имеет длину в одно слово (16 бит) и адресуется по имени. Биты регистра принято нумеровать слева направо:

15     14     13     12     11     10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     О

Процессоры 80286 и 80386 имеют ряд дополнительных регистров, некоторые из них 32-битовые. Эти регистры здесь не рассматриваются.

- Сегментные регистры:  CS, DS, SS и ES

Каждый сегментный регистр обеспечивает адресацию памяти объемом 64 Кбайт, которая называется текущим сегментом. Как показано ранее, сегмент выровнен на границу параграфа и его адрес в сегментном регистре предполагает наличие справа четырех нулевых битов,

- Регистр CS.  Регистр  сегмента  кода  содержит  начальный  адрес сегмента     кода.     Этот    адрес     плюс     значение     смещения в командном      указателе     (IP)     определяет     адрес команды, которая  должна  быть   выбрана  для   выполнения. Дляобычных программ нет необходимости делать ссылки на регистр CS.

- Регистр   DS.    Регистр   сегмента    данных    содержит    начальный адрес  сегмента  данных.   Этот  адрес  плюс  значение смещения, определенное   в   команде,  указывают   на  конкретную ячейку в сегменте  данных.

- Регистр SS.   Регистр сегмента  стека  содержит  начальный  адрес сегмента стека,

- Регистр   ES.   Некоторые   операции   над   строками   используют дополнительный       сегментный       регистр       для управления адресацией   памяти.   В  данном   контексте   регистр ES связан с индексным     регистром     DI.     Если     необходимо использовать регистр   ,    ES,        ассемблерная        программа должна его инициализировать.

- Регистры общего назначения: АХ ВХ, СХ и DX

При программировании на языке Ассемблер регистры общего назначения являются "рабочими лошадками". Особенность этих регистров состоит в том, что возможна адресация их как одного целого" слова или как однобайтовой части. Левый байт является старшей частью (high), а правый - младшей частью (low). Например, двухбайтовый регистр СХ состоит из двух однобайтовых СН и CL, и ссылки на регистр возможны по любому из этих трех имен. Следующие три ассемблерные команды засылают нули в регистры СХ, СН и CL соответственно:

- MOV CX,00

- MOV CH,00

MOV CL,00

1.	Регистр   АХ.   Регистр   АХ   является   основным   сумматором   и
применяется    для    всех    операций    ввода-вывода,    некоторых
операций      над      строками      и      некоторых      арифметических
операций.   Например,   команды   умножения,   деления   и   сдвига
предполагают       использование       регистра       АХ.       Некоторые
команды    генерируют    более    эффективный    код,    если    они
имеют ссылки на регистр АХ.

АХ:	АН   |  AL   |

2.	Регистр   ВХ.   Регистр   ВХ   является   базовым   регистром.   Это
единственный    регистр    общего    назначения,    который    может
использоваться      в      качестве     "индекса"      для      расширенной
адресации.  Другое общее применение его - вычисления.

ВХ:       ВН   |   ВL |

3.	Регистр  СХ.   Регистр  СХ   является   счетчиком.   Он   необходим
для   управления   числом   повторений   циклов   и   для   операций
сдвига  влево  или  вправо.   Регистр СХ  используется  также  для
вычислений.

СХ:      |   СН   |   CL   |

4.	Регистр   DX.    Регистр    DX    является   регистром    данных.    Он
применяется   для некоторых    операций    ввода-вывода    и    тех
операций    умножения    и    деления    над    большими    числами,
которые используют регистровую пару DX:AX.

DX:      |   DH        DL   |

Любые    регистры    общего    назначения    могут    участвовать    в операциях сложения и вычитания как 8-, так и  16-битовых значений.

- Регистровые указатели: SP и ВР

Регистровые указатели SP и ВР обеспечивают системе доступ к данным в сегменте стека. Реже они используются для операций сложения и вычитания.

- Регистр SP.   Указатель  стека  обеспечивает использование  стека
в    памяти,    позволяет    временно    хранить    адреса    и    иногда
данные.   Этот  регистр  связан  с  регистром   SS  для  адресации
стека

- Регистр  ВР.   Указатель   базы   облегчает   доступ   к   параметрам
(данным  и адресам, переданным  через стек).

- Индексные регистры: SI и DI

Оба индексных регистра могут применяться для расширенной адресации и для использования в операциях сложения и вычитания.

- Регистр   SI.    Этот    регистр    является    индексом    источника    и
применяется     для     некоторых     операций     над     строками.     В
данном  контексте  регистр SI  связан с регистром  DS.

- Регистр    DI.    Этот    регистр    является    индексом    назначения   и
применяется     также     для     строковых     операций.     В     данном
контексте регистр  DI связан с регистром  ES-

- Рeгистр командного указателя: IP

Регистр IP содержит смещение на команду, которая должна быть выполнена. Обычно этот регистр в программе не применяется, но он может изменять свое значение при использовании отладчика DOS DEBUG при тестировании программы.

- Флаговый регистр

Девять из 16 бит флагового регистра являются активными и определяют текущее состояние машины и результаты выполнения. Многие арифметические команды и команды сравнения изменяют состояние флагов. Назначение флаговых битов:

Флаг	Назначение

О	(Переполнение)	Указывает       на       переполнение       старшего       бита       при арифметических командах.

D (Направление)	Обозначает    левое    или правое    направление    пересылки  или    сравнения    строковых    данных    (данных   в     памяти, превышающих длину одного слова).

I	(Прерывание)	Указывает на возможность  внешних прерываний.

Т (Пошаговый режим)       Обеспечивает       возможность       работы       процессора     в пошаговом   режиме.   Например,   программа   DOS   DEBUG

устанавливает данный   флаг так, что  возможно  пошаговое выполнение    каждой    команды    для    проверки    изменения содержимого регистров и памяти.
          S (Знак)	Содержит   результирующий    знак    после    арифметических

операций  (0 - плюс,   1   - минус).
           Z (Ноль)	Показывает      результат      арифметических      операций      и операций     сравнения     (0     -     ненулевой,     1     -     нулевой результат).

А (Внешний перенос)        Содержит   перенос   из   3-го   бита   для   8-битовых   данных, используется         для	специальных	арифметических операций.

Р (Контроль четности)       Показывает    четность    младших    8-битовых    данных    (1    -четное и 0 - нечетное число).
           С (Перенос)	Содержит        перенос         из        старшего        бита         после

арифметических   операций,   а   также   последний   бит   при сдвигах или циклических сдвигах.

При программировании на ассемблере наиболее часто используются флаги О, S, Z, и С для арифметических операций и операций сравнения, а флаг D для обозначения направления в операциях над строками.

- Память

Обычно     микрокомпьютер     имеет     два     типа    внутренней    памяти. Первый тип - это  постоянная память,  или  ROM  (read-only memory).

Память ROM представляет собой специальную микросхему, из которой (как это следует из названия) возможно только чтение. Поскольку данные в ROM специальным образом "прожигаются", они не могут быть модифицированы.

Основное назначение ROM - поддержка процедур начальной загрузки: при включении питания компьютера ROM выполняет различные проверки и загружает в оперативную память (RAM) данные из системной дискеты (например, DOS). Для целей программирования наиболее важным элементом ROM является BIOS (Basic Input/Output System) - базовая система ввода-вывода, которая рассматривается в следующих главах. (Basic здесь обычное слово, а не язык программирования). Память ROM, кроме того, поддерживает интерпретатор языка БЕЙСИК и формы для графических символов.

Память, с которой имеет дело программист, представляет собой RAM (Random Access Memory), т.е. оперативная память, доступная как для чтения, так и для записи. Память RAM можно рассматривать как рабочую область для временного хранения программ и данных на время выполнения.

Так как содержимое RAM теряется при отключении питания
компьютера, необходима внешняя память для сохранения
программ и данных. Если установлена дискета с операционной
системой или имеется жесткий диск типа "винчестер", то при
включении питания ROM загружает программы DOS в RAM.
(Загружается только основная часть DOS, а не полный набор
программ DOS.) Затем необходимо ответить на приглашение DOS
для установки даты и можно вводить запросы DOS для
выполнения конкретных действий. Одним из таких действий может
быть загрузка программ с диска в RAM. Поскольку DOS не
занимает всю память, то в ней имеется (обычно) место для
пользовательских программ. Пользовательская программа выполняется в RAM и обычно осуществляет вывод на экран, принтер или диск. По окончании можно загрузить другую программу в RAM- Новая программа при загрузке может наложиться на предыдущую программу в RAM.

Выделение памяти. Так как любой сегмент имеет объем до 64 Кбайт и имеется четыре типа сегментов, то это предполагает общий объем доступной RAM памяти: 4 х 64 К = 256 К. Но возможно любое количество сегментов. Для того, чтобы адресовать другой сегмент, необходимо всего лишь изменить адрес сегментного регистра.

Память RAM включает в себя первые три четверти памяти, а ROM - последнюю четверть. В соответствии с картой физической памяти микрокомпьютера, приведенной на рис. 169, первые 256 Кбайт памяти RAM находятся на системной плате. Так как одна область в RAM зарезервирована для видеобуфера, то имеется память объемом 640 Кбайт, доступная для использования программистом (по крайней мере в текущих версиях DOS). Память ROM начинается по адресу 768К и обеспечивает поддержку операций ввода-вывода на такие устройства, как, например, контроллер жесткого диска. Память ROM, начинающаяся по адресу 960К, управляет базовыми функциями компьютера, такими, как тест

при   включении   питания,   точечные   образы   графических   символов   и автозагрузчик с дискет.

Все   дальнейшие   упоминания   RAM   используют   общий

термин - память.

Адресация.	Все	ячейки	памяти	пронумерованы

- последовательно от 0 - минимального адреса памяти.

- Начальный адрес памяти

Дес.	Шест

ОК 		00000

- RAМ  256K основная оперативная память

256K 		40000

- RAМ 384К расширение оперативной памяти  в канале  I/O

640К 		А 0 0 0 0

- RAM  128К  графический/экранный  видеобуфер

768К                С0000

- ROM  192K дополнительная постоянная  память

960K 		F 0000

- ROM 64К основная системная постоянная  память

- Рис.169. Карта физической памяти

Процессор обеспечивает доступ к байтам или словам в памяти. Рассмотрим десятичное число 1025. Для записи в память шестнадцатиричного представления этого числа - 0401 требуются два байта или одно слово. Оно состоит из старшей части - 04 и младшей части - 01. Система хранит в памяти байты слова в обратной последовательности: младшая часть - по меньшему адресу, а старшая - по большему адресу. Предположим, что процессор записал шестнадцатиричное значение 0401 из регистра в ячейки памяти 5612 и 5613 следующим образом:

01			04

- ячейка младший  ячейка старший

5612     байт              5613     байт

Процессор полагает, что байты числовых данных в памяти представлены в обратной последовательности, и обрабатывает их соответственно. Несмотря на то, что это свойство полностью автоматизировано, следует всегда помнить об этом факте при программировании и отладке ассемблерных программ.

- Логическое распределение ОП.

- Пять логических областей ОП:

- Стандартная ОП ( Conventional Memory)

- EMS ( Expanded Memory Specification)

- UMA ( Upper Memory Area)

- HMA (High Memory Area)

- XMS (Extended Memory Specification)

- Адресация памяти:

- Запись 1000h:0112h ~  адресу 10112h

Стандартная ОП начинается с адреса 0000:0000 и продолжается до А000:0000

Верхний предел был установлен процессорами 8088 и 8086. Они имели 20-разрядную адресную шину и могли адресовать только 1 Мб ( 220 = 1 048 576 байт).

- Распределение памяти  для 80386 и выше

1. 640К с адреса 0000:0000 по  А000:0000 стандартная ОП ( Conventional Memory).

1.1.Таблица векторов прерываний: 256 элементов по 4 байта. Речь идет о базовых функциях: отображение символа на экране, организация   доступа к дисководу или жесткому диску и т.п.;  так как существуют разные ОС и версии BIOS, то программы обработки прерываний могут располагаться в разных местах стандартной ОП. В таблице векторов указано их реальное местоположение. Таблица с адреса 0000:0000и занимает 1024 байта ( 1Кб).

- 1.2 Область данных BIOS – 768 байт: счетчик таймера, буфер клавиатуры и др.

- 1.2. Область данных BIOS – 768 байт. Счетчик таймера, буфер клавиатуры и др. внутренняя информация.

- 1.3. Область ОС , в основном ядро. Правда его можно разместить и в других областях памяти.

- 1.3. Далее ОС , чаще всего ядро  DOS, Windows. Постоянного адреса ядро не имеет, есть возможность разместить его в других областях памяти.

1.4. Основная область памяти- программы и данные.

- 1.4. Далее все программы и данные.

2. UMA ( Upper Memory Area) с А000:0000 по 10000: 0000, в ней

- VGA Graphic c А000:0000  по B000:0000

После первых 640 Кбайт оперативная память становится "аппаратной". Здесь находится информация, которая служит для сопряжения прикладных программ с различными картами расширений, установленными в РС, а поскольку иногда карты расширения, например видеокарту, называют адаптерной (Adapter), эту область памяти коротко называют сегментом адаптера или, т. к. речь идет об области памяти с более высокими адресами, UMA (Upper Memory Area). Верхняя память (Upper Memory) располагается по адресам в диапазоне A0000h — FFFFFh (от 640 Кбайт до 1 Мбайт), ее размер составляет 384 Кбайт.

Рассматриваемая область памяти неоднородна. В UMA размещается видео- память и ROM BIOS, а также могут находиться модули постоянной и оперативной памяти, конструктивно расположенные на картах расширения, подключенных к РС. Поэтому среди этих блоков некоторые зарезервированы, другие — свободны. Свободные блоки называются UMB (Upper Memory Block).

Область памяти графической карты находится в пределах адресов от A000h:0000h до C000h:0000h и занимает 128 Кбайт. Конструктивно она располагается на видеокарте, а логически помещена в адресное пространство памяти РС.

С видеопамятью работают сразу два компонента РС: процессор и монитор. Процессор помещает в нее данные, а монитор обращается к видеопамяти для вывода этих данных на экран. Процессор обращается к видеопамяти только при необходимости изменить выводимые данные, а монитор считывает данные.из нее непрерывно для отображения их на экране.

Современные видеокарты поставляются с видеопамятью объемом от 2 до 8 Мбайт. В этой памяти хранится изображение. Соответствующая программа обращается к нему через "окно" размером 64 Кбайт, адрес которого приходится на начало блока A000h:0000h или блока В000h:0000h . При этом программа управляет значением в специальном индексном регистре, которое показывает, какие 64 Кбайт видеопамяти отображаются в окне. Этот способ несколько напоминает ситуацию с памятью EMS, о которой расскажем ниже.

Выше адреса C000h:0000h вплоть до C800h:0000h находится VGA BIOS (размером 32 Кбайт), где записаны основные функции для представления изображений. Некоторые прикладные программы охотно обращаются к VGA BIOS, потому что доступ к программам BIOS в области памяти сегмента адаптера намного быстрее, чем к соответствующим программам, находящимся в ROM BIOS видеокарты.

Выше адреса C800h:0000h все по-настоящему запутано. Здесь находятся несколько свободных блоков, которые могут быть использованы различным образом. Большинство изготовителей плат пользуются этим с целью ускорения доступа и располагают здесь информацию, например, SCSI-Host-адаптера или сетевой карты. При отсутствии таких карт вы можете использовать эту память для размещения в ней операционной системы (это можно сделать с помощью драйвера EMM386.ЕХЕ, входящего в поставку DOS или Windows). Кроме того, 64 Кбайт резервируются для страниц дополнительной памяти (EMS), если она будет использоваться. Как это сделать, описано ниже.

В последних 64 Кбайт сегмента адаптера выше адреса F000h:0000h располагается ROM BIOS. Здесь, например, находится информация, внесенная в CMOS Setup при конфигурировании PC. Предположительно в вашем CMOS Setup имеется опция System BIOS Shadow RAM , которую стоит активизировать (об этом будет написано далее).

- EMS

Как уже упоминалось ранее, в верхней памяти имеются изрядные "дыры", которые представляют собой свободную память, самостоятельно не идентифицируемую системой. Пустуют, как правило, область расширения системного ROM BIOS или часть области под дополнительные модули ROM. Использовать эту память позволяет метод EMS (Expanded Memory Specifcation), появившийся прежде всего потому, что программы, использующие большой объем памяти, не могут разместиться в оперативной памяти емкостью 640 Кбайт. Возможно, вы уже встречались с типичным сообщением на экране монитора:

- Insufficient Memory

Чтобы преодолеть этот барьер, фирмы Lotus, Intel и Microsoft (отсюда название LIM) создали стандарт, который основывается на так называемом переключении банков (Bank Switchings) или блоков (страниц) памяти. В области UMB между видеобуфером и системной ROM BIOS выделяется незанятое окно (Page frame) размером 64 Кбайт, разделенное на 4 логические страницы по 16 Кбайт каждая. С помощью специального драйвера, например ЕММ386.ЕХЕ, строятся "отображения" до четырех произвольных физических страниц в логические из дополнительной (Expanded) памяти, расположенной на специальной карте расширения. Поэтому эту память часто называют отображаемой памятью. При необходимости обращения к данным, расположенным в дополнительной памяти, с помощью драйвера выбирается соответствующее ранее построенное "отображение" физических страниц в логические.

Когда CPU обращается к области памяти, входящей в окно (адрес памяти которого ниже 1 Мбайт), аппаратно происходит обращение к соответствующим страницам дополнительной памяти на плате расширения. Таким образом, посредством адресации, реализуемой драйвером EMS, можно обращаться к 8 Мбайт (стандарт LIM 3.2) или к 32 Мбайт (стандарт LIM 4.0) дополнительной памяти, которая конструктивно расположена на отдельной карте расширения. На РС с процессорами 80386 и выше такая отдельная карта не нужна. EMS здесь может эмулироваться с помощью соответствующих драйверов.

Для того чтобы использовать EMS-память, необходимо выполнение двух условий:

-  Прикладные программы должны уметь обращаться к драйверу EMS-памяти.

-  Необходим специальный менеджер (Expanded Memory Manager, EMM), который организует страницы памяти и управляет ими.

Ранее для старых материнских плат драйвер управления памятью поставлялся на отдельной дискете. В настоящее время этот драйвер входит в стандартные поставки DOS и Windows, в этом случае он соответствует последнему стандарту LIM и называется ЕММ386.ЕХЕ. Этот драйвер позволяет программно эмулировать дополнительную (Expanded) память в расширенной (Extended) памяти. В CONFIG.SYS этот драйвер определяется, как правило, следующим образом:

- Device = C:\DOS\EMM386.EХE  хххх

- или

Device = С:\Windows\EMM386.EХE хххх

Параметр хххх определяет в килобайтах величину эмулируемой Expanded- памяти.

Командная строка файла C:\DOS\EMM386.EХE 1024 файла CONFIG.SYS резервирует 1 Мбайт дополнительной памяти, что можно проверить, например, с помощью утилиты SysInfo, входящей в пакет Norton Utilities . Посмотреть распределение памяти можно с помощью команды МЕМ.

Эмулировать дополнительную память необходимо только в том случае, если выполняются соответствующие программы. Такие программы, как AutoCad или Windows, нуждаются скорее в памяти XMS, которая будет рассмотрена ниже.

Так как драйвер ЕММ386.ЕХЕ служит для идентификации и управления блоками верхней памяти (UMB), рекомендуется использовать его всегда. В CONFIG.SYS запишите следующую командную строку:

- Device = С: \DOS\ ЕММ386.ЕХЕ  NoEms

Параметр NoEms обозначает, что в области памяти свыше 1 Мбайт под дополнительную память не выделяется ни одного байта (что очень ценно для Windows).

- HMA

Первый блок величиной 64 Кбайт непосредственно выше границы 1 Мб оперативной памяти обозначают HМА (High Memory Area). Своему сушествованию эта область целиком обязана несколько "ущербной" эмуляции процессора i8088 процессором 80286. Дело состоит в следующем. Вся стандартная память, помимо того, что может быть представлена в виде 16 непересекающихся блоков размером 64 Кбайт каждая (О — F), также может быть представлена и в виде перекрываемых областей по 64 Кбайт каждая называемых сегментами, которые, вообще говоря, могут начинаться через каждые 16 байт.

Максимальный полный адрес в виде сегмент: смещение, по которому может обратиться процессор i8088, — это FFFF:000Fh (20 адресных линий). Если увеличить это значение хотя бы на единицу, то произойдет циклически перенос ( Wrap around) и значение адреса станет 0000:0000. Для CPU 80286 и выше в общем случае этого не произойдет, т. к. адресная шина этих процессоров имеет больше 20 разрядов, но адрес памяти при этом превысит границу 1 Мбайт. Чтобы исправить эту ошибку, фирма IBM предусматривает на материнских платах PC специальные аппаратные средства, заставляющие процессор 80286 выполнять переход на низшие адреса, как это было при работе процессора i8088. Однако такой переход может быть отменен чисто программным путем.

Таким образом. PC c CPU не ниже 80286 в реальном режиме может дополнительно адресовать память в пределах FFFF:0010 — FFFF:FFFFh, то есть практически целый сегмент размером 64 Кбайт минус 16 байт. Особенно важным для понимания является тот факт, что область НМА доступна, по сути, в реальном режиме работы процессора. Необходимую программную поддержку выполняет специальный драйвер HIMEM.SYS, соответствующий спецификации XMS, о которой речь пойдет ниже.

Если вы не совсем разобрались во всем вышеизложенном и вас мало интересует, какое управление адресами обеспечивает доступ к НМА, запомните только, что в файле CONFIG.SYS должна содержаться следующая строка:

- Device = С: \DOS\HIMEM.SYS

- XMS

Это последний тип памяти, но с помощью аппаратных средств едва-ли  можно сделать что-то большее. XMS (eXtended Memory Specification) обозначает всю память выше границы 1 Мбайт, включая также НМА. Правда, следует отметить, что спецификация XMS дает возможность одновременного доступа к НМА только одной программе DOS, например, для загрузки в НМА ее резидентной части. Для доступа к этой памяти в файле CONFIG.SYS должна содержаться следующая строка:

- Device = С: \DOS\HIMEM.SYS

ОС является неотъемлемой частью ПЭВМ, обеспечивая управление всеми аппаратными средствами и позволяя отделить остальные классы программ от непосредственного взаимодействия с аппаратурой.

- Операционная система  MS DOS.

- Ядро операционной системы  MS DOS.

- Архитектура MS DOS.

Базовая система ввода-вывода ( BIOS), находится в ППЗУ. Назначение: выполнение наиболее простых и универсальных услуг ОС, связанных с  осуществлением  ввода-вывода. Кроме этого она содержит также тест функционирования компьютера,  проверяющий работу памяти и устройств компьютера при включении питания. В ней также находится программа вызова загрузчика ОС.

Загрузчик ОС -очень короткая программа находящаяся в первом секторе каждой дискеты с ОС DOS. Функция этой программы- считывание в память двух модулей ОС ( для MS DOS- файлы IO.SYS и MSDOS.SYS) и передача им управления. На жестком диске загрузчик состоит из двух частей- первая в первом секторе ЖД, она выбирает с какого из разделов  ЖД следует продолжить загрузку. Вторая – в первом секторе этого раздела,  она считывает в память модули DOS и передает им управление.

Дисковые файлы  IO.SYS и MSDOS.SYS загружаются в память загрузчиком ОС и остаются в памяти постоянно. Файл IO.SYS- дополнение к базовой системе ввода-вывода. Файл MSDOS.SYS реализует основные высокоуровневые услуги DOS.

Командный процессор DOS обрабатывает команды, вводимые пользователем.  Он находится на диске в файле COMMAND.COM  и состоит из трех частей:

- Резидентной, загружаемой при инициализации  DOS.

- Подпрограмм  инициализации, также загружаемых при инициализации, впоследствии затираемых.

- Транзитной,  загружаемой при необходимости в процессе работы.

Внешние команды DOS – программы, поставляемые вместе с ОС в виде отдельных файлов. Эти программы выполняют действия обслуживающего характера, например форматирование дискет, проверку дисков и т.д.

Драйверы устройств- специальные программы, дополняющие систему ввода-вывода DOS. Часть драйверов размещена в BIOS, еще часть в  IO.SYS, имена остальных указываются в специальном файле CONFIG.SYS.

Начальная загрузка DOS выполняется автоматически в следующих случаях:

- при включении питания компьютера;

- при нажатии на клавишу «Reset» на корпусе компьютера ( эта клавиша есть не у всех моделей компьютеров)

- при одновременном нажатии клавиш Ctrl , Alt , Del на клавиатуре.

Для выполнения  начальной загрузки необходимо, чтобы ОС была на гибком или жестком диске или на Flash памяти (используется в сетях для загрузки MSDOS на рабочие станции). Рассмотрим ситуацию попроще и остановимся на дисках. В начале загрузки работают программы проверки оборудования, находящиеся в ППЗУ. Если находится ошибка, то код ошибки  выводится на экран. Если ошибка не критическая , то можно продолжить процесс загрузки нажав клавишу F1 на клавиатуре. Если ошибка  критическая, то процесс загрузки прекращается.

На большинстве компьютеров перед тестированием оборудования на экран выводится сообщение о комбинации клавиш, которую надо нажать для входа в программу конфигурирования компьютера, например: Hit  Del , If you want to run SETUP. При ее нажатии Вы попадаете в экран программы конфигурирования, где можете задать текущие дату и время, типы дисководов для дискет и жесткого диска, другие параметры компьютера. Вход в программу  конфигурирования может быть защищен паролем. По окончании работы программы тестирования, программа загрузки пытается прочитать с диска А – программу  загрузчик ОС. Если на дисководе А нет дискеты с ОС, а какая-то другая, то будет сообщение об ошибке

- Non-system dick or error dick

- Replace and strike any key when ready

В этой ситуации следует поставить на дисковод А дискету с ОС, либо открыть дисковод и вынуть дискету, если Вы хотите загружать ОС с ЖД. После этого можно нажать любую буквенно-цифровую клавишу, Пробел или Enter для продолжения процесса загрузки. После того как с диска прочитана программа загрузки ОС, эта программа считывает в ОП модули ОС ( для MS DOS файлы IO.SYS и MSDOS.SYS) и передает им управление. Далее с того же диска читается файл конфигурации системы CONFIG.SYS и в соответствии с указаниями этого файла загружаются драйверы устройств и устанавливаются параметры ОС. Если файл CONFIG.SYS отсутствует, то параметры устанавливаются по умолчанию.

Далее с диска с ОС читается командный процессор  (Файл COMMAND.COM) и ему передается управление. Командный процессор выполняет командный файл AUTOEXEC.BAT, если этот файл имеется в корневом каталоге диска, с которого грузится ОС. В файле AUTOEXEC.BAT указываются команды и программы, выполняемые при каждом запуске компьютера. Если файл AUTOEXEC.BAT не найден в корневом каталоге диска, с которого грузится ОС, то DOS запрашивает у пользователя текущую дату и время. После выполнения файла   AUTOEXEC.BAT программа загрузки ОС заканчивается  DOS выдает  приглашение, показывающее, что она готова к приему команд.

- Версии  DOS.

- Фирма Microsoft  выпустила первую версию MS DOS 1.0 в 1981 г

Далее другие, в 1987 г. вышла версия MS DOS 3.3, которая фактически стала стандартом для IBM PC/AT. Сейчас в основном используется версия MS DOS 6.22. Многие пользователи применяют ОС  DR DOS версии 6.0 или 7.0 фирмы Digital Research ( в настоящее время это подразделение фирмы Novell)  или PC DOS  фирмы IBM. Эти версии DOS обеспечивают несколько большие удобства, чем  MS DOS, однако не во всем с ней совместимы. Так средства сжатия информации на дисках, используемые в них, не совместимы друг с другом.

- Разновидности программ для компьютеров.

- В  основном различают 3 категории программ для компьютеров:

-прикладные программы, обеспечивающие выполнение работ необходимых пользователю: редакторы текстов, рисование картинок, обработка информационных массивов и т.д.

- системные программы, выполняющие различные вспомогательные функции, например создание копий используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности компьютера и  т.д.

- инструментальные системы (системы программирования), обеспечивающие создание новых программ для компьютеров.

Понятно, что грани между этими 3 классами весьма условны, так редакторы текстов часто входят в состав инструментальных и прикладных программ.

- Системные программы.

- Операционная система.

В компьютерах IBM PC чаще всего используется ОС MS DOS фирмы Microsoft и совместимые с ней  ОС PC DOS  фирмы IBM и ОС  DR DOS  фирмы Digital Research. Иногда на IBM PC используются ОС OS/2 и Unix. В настоящее время чаще всего используются ОС Windows 2000 и ее модификации, например, Windows  ME ,XP.

Драйверы расширяют возможности ОС по управлению устройствами ввода-вывода, ОП и т.д.

Программы- оболочки наиболее популярны Norton Commander, XTree Pro Gold, PC Shell из комплекта PC Tools.

Операционные оболочки предоставляют пользователю более наглядные средства для выполнения программ, и также новые возможности при запуске программ:

- графические интерфейсы;

-мультипрограммирование;

- расширенные средства для обмена информацией между программами.

Плата за их использование- повышенные требования к машинным ресурсам. Наиболее популярна Microsoft  Windows.

Вспомогательные программы (утилиты). Самые популярные – комплексы  Norton Utilities, PC Tools Deluxe и Mace Utilities.

Программы-упаковщики сжимают информацию на дисках, т.е. создают копии файлов меньших размеров и могут объединять копии нескольких файлов в один архивный файл. Самые популярные PKZIP/ PKUNZIP, ARJ. Заметим, что они не совместимы друг с другом.

пни нескольких файлов в один архивный файл. Применение программ упаковщиков очень полезно при создании архива файлов, так как большинстве случаев значительно удобнее хранить на дискетах кассетах для стримера файлы, предварительно сжатые программа     и; упаковщиками. Наиболее популярны упаковщики PKZIP/PKUNZIPl pi АШ (см. гл. 30). Следует заметить, что различные упаковщики несовместимы друг с другом — архивный файл, созданный одним упаковщиком, чаще всего нельзя прочесть другим.

Программы, для создания резервных копий информации на дисках позволяют быстро скопировать информацию, находящуюся на жестком диске компьютера, на дискеты или кассеты стримера. Из этих программ широко используются Norton Backup (для DOS и для Windows), FastBack Plus. Соответствующие функции имеются в комплекс PC Tools Deluxe.

Антивирусные программы предназначены для  предотвращения заражения компьютерным вирусом и ликвидации последствий заражения вирусом. Описания разновидностей антивирусных программ и методики их применения приведены в гл. 32.

Коммуникационные программы предназначены для организации обмена информацией между компьютерами. Программы типа Brooklin Bridge, DeskLink, LapLink III или FastLynx позволяют удобно пересылать файлы с одного компьютера на другой при соединении кабелем их последовательных портов (некоторые программы -- при соединении параллельных портов, что обеспечивает большую скорость). Аналогичные возможности имеются в пакетах Norton Commander и PC Tools Deluxe.

Другой вид программ (Telernate,. Procornrn, DataLine и т.д.) обеспечивает возможность связи компьютеров по телефонной сети (при наличии модема). Программы типа WinFax Pro, BitFax, Fax-It и другие дают возможность посылать и принимать телефаксные сообщения при наличии в компьютере встроенной платы факс-модема.

Программы для диагностики компьютера позволяют проверить конфигурацию компьютера (количество памяти, ее использование, типы дисков и т.д.), а также проверить работоспособность устройств компьютера (прежде всего жестких дисков). Большой популярностью пользуются программы Check-It, NDiags, Control Room и System Sleuth. Для проверки работоспособности дисков весьма полезны программы Disk Technician Advanced, Calibrate из комплекса Norton Utilities и др. Они позволяют выявить «намечающиеся) дефекты дисков (возникающие из-за износа магнитной поверхности диска) и предотвратить потерю данных, хранящихся на диске.

Программы-кэши для диска убыстряют доступ к информации на диске путем организации в оперативной памяти кэш-буфера, содержащего наиболее часто используемые участки диска. Чаще всего для кэша используется дополнительная или расширенная память компьютера. Некоторые контроллеры дисков имеют в своем составе встроенный кэш-буфер, но обычно их производительность не намного выше, а стоимость значительно больше, чем у программы-кэша и соответствующего количества дополнительной памяти. Весьма хорошую производительность показывают программы SrnartDrv, NCache и Super PC-Kwik.

Программы для оптимизации дисков позволяют обеспечить более быстрый доступ к информации на диске за счет оптимизации размещения данных на диске. Эти программы перемещают все участки каждого файла друг к другу (устраняют фрагментацию), собирают все файлы в начале диска и т.д., за счет чего уменьшается число перемещений головок диска (т.е. ускоряется доступ к данным) и снижается износ диска. Из программ для оптимизации дисков широко используются SpeeDisk из комплекса Norton Utilities, FasiTrax и др.

Программы динамического сжатия дисков (например, Stacker, DoubleSpace, SuperStor и др.) позволяют увеличить количество информации, хранимой на/ дисках путем ее динамического сжатия. Эти программы сжимают информацию при записи на диск, а при чтении восстанавливают ее в исходном виде. Таким образом, для пользователя эти программы незаметны (как говорят, «прозрачны»), они проявляются только увеличением емкости дисков и изменением скорости доступа (кстати, скорость доступа при этом может не уменьшиться, а даже увеличиться). Если на диске хранятся программы, то увеличение емкости невелико — в 1,5 раза, но для баз данных оно может достигать 4-5 раз.

Программы для автономной печати (спулеры) позволяют распечатывать файлы на принтере параллельно с выполнением другой работы на компьютере. Некоторые из этих программ, например PrintCashe, вдобавок обеспечивают и некоторое ускорение печати. Многие программы, например Microsoft Windows, Microsoft Word для DOS, имеют встроенные средства для поддержки автономной печати.

Программы для управления памятью обеспечивают более гибкое использование оперативной памяти компьютера. Программы типа Software Carousel и Switch-It дают возможность загрузить в память компьютера несколько программ и «переключаться» с одной на другую с помощью нескольких нажатий клавиш. Программы Mark/Release, PopDrop Plus и другие обеспечивают эффективное управление резидентными программами, в частности «выгрузку» их из памяти после того, как в них отпадает необходимость. Программы типа QEMM-386, 386МАХ и другие позволяют на компьютерах с микропроцессорами типа Intel-80386 и Intel-80486 использовать расширенную (extended) память компьютера как дополнительную (expanded), увеличить количество доступной для прикладных программ обычной памяти за счет переноса резидентных программ, буферов и таблиц DOS в расширенную память.

Программы для печати экрана бывают весьма полезны при использовании графических программ для вывода на печать содержимого экрана, в котором находятся пояснительные тексты и формулы для расчета значения в клетке по имеющимся данным. Таблица может быть больше размеров экрана, в этом случае в каждый момент виден только фрагмент таблицы, но с помощью клавиш перемещения курсора можно перемещаться по таблице. Все распространенные табличные процессоры позволяют перевычислять значения элементов таблиц по заданным формулам, строить по данным в таблице различные графики и т.д. Многие из них предоставляют и дополнительные возможности. Некоторые из них расширяют возможности по обработке данных- трехмерные таблицы, создание собственных входных и выходных форм, макрокоманды, связь с базами данных и т.д. Но большинство дополнений носят декоративный характер — включение звуковых эффектов, создание слайд-шоу и т.д., здесь фантазия разработчиков неисчерпаема. Наибольшей популярностью -пользуются табличные процессоры Lotus  1-2-3, Quattro Pro, Microsoft Excel, SuperCalc и др.

Системы управления базами данных (СУБД) позволяют управлять большими информационными массивами — базами данных. Haиболее простые системы этого вида позволяют обрабатывать на компьютере один массив- информации, например персональную картотеку. Они обеспечивают ввод, поиск, сортировку записей, составление отчетов и т.д. С такими СУБД легко могут работать пользователи даже невысокой квалификации, так как все действия в них осуществляются с помощью меню и других диалоговых средств. Среди таких СУБД можно назвать PC-File, Reflex, Q&A.

Однако часто необходимо решать задачи, в которых участвует много различных видов объектов и соответственно много информационных массивов, связанных друг с другом различными соотношениями. В таких случаях требуется создавать специализированные информационные системы, в которых нужная обработка данных выполняется  более естественным для пользователей способом — с удобным представлением входных данных, выходных форм, графиков и диаграмму запросов на поиск и т.д.

Для решения таких задач используются более сложные СУБД, позволяющие с помощью специальных средств (обычно — языков программирования) описывать данные и действия с ними. Одной из таки СУБД была DBase фирмы Ashton-Tate (позднее приобретенная фирмой Borland), широко распространены и совместимые с DBase системы — Fox Pro (ныне продаваемая фирмой Microsoft), Clipper (фирмы Computer Associates), а также другие СУБД — Paradox, RBase, Clarion Professional Developper.  Но почти во всех таких СУБД создание информационных систем достаточно трудоемко и сложно поскольку должно осуществляться с помощью средств весьма низкого уровня. Поэтому разработка даже несложных на первый взгляд информационных систем часто требует многих недель и месяцев кропотливого программирования. Впрочем, в последнее время многие фирмы активно внедряют в поставляемые СУБД средства, облегчающие их разработку: запросы по образцу, встроенные генераторы программ, форм и отчетов, библиотеки классов и т.д. В этом направлении активно работаюг фирмы Borland, TopSpeed и др., но до появления действительно удобных и эффективных средств здесь еще очень далеко.

Графические редакторы позволяют  создавать  и  редактировать картинки на экране  компьютера.  Как правило,  пользователю предоставляются возможности рисования линий, кривых, раскраски областей экрана, создания надписей различными шрифтами и т.д. Большинство редакторов позволяют обрабатывать изображения, полученные с помощью сканеров, а также выводить полученные картинки в таком виде, чтобы они могли быть включены в документ, подготовленный с помощью текстового редактора или издательской системы. Некоторые редакторы  обеспечивают   возможность   получения   изображений трехмерных объектов, преобразования растровых изображений в векторный формат,  профессиональные  средства цветообработки  и т.д. Однако осваивать эти средства не так-то просто.  Поэтому тем пользователям,   которым  нужно  выполнять  несложные  действия   по вводу и редактированию картинок, целесообразно остановиться на редакторе типа ZSoft Paintbrush или Adobe Illustrator, а профессионалам из редакций газет и журналов или рекламных агентств потребуется более мощный редактор типа Corel Draw или Adobe PhotoShop.

Системы деловой и научной графики позволяют наглядно представлять на экране различные данные и зависимости. Системы деловой графики дают возможность выводить на экран различные виды графиков и диаграмм (гистограммы, круговые и секторные диаграммы и т.д.). Среди этих систем наиболее популярны программы Microsoft Chart, Boeing Graph, Harvard Graphics и другие, при этом пакет Harvard Graphics имеет и возможности  научной графики.  В последнее время системы деловой графики используются меньше, так как аналогичные возможности включены в ряд табличных процессоров и баз данных.

Системы научной и инженерной графики позволяют выводить на экран графики функций (заданных в табличном или аналитическом виде), линии уровня поверхностей, диаграммы рассеяния и т.д. Среди таких систем популярны Harvard Graphics, Grapher, Surfer и т.д. Разумеется, возможности научной и инженерной графики включаются и в математические пакеты общего назначения типа Mathematicа.

Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют осуществлять  черчение   и   конструирование   различных   механизмов с помощью компьютера. Среди этих систем лидером является AutoCad, но для многих задач  целесообразно использование других  САПР, например PCad  и OrCad.

Интегрированные   системы   сочетают   в   себе   возможности   системы управления базами  данных,   табличного  процессора,   текстового   редактора, систем деловой графики, а иногда и другие возможности. Как правило, все|   компоненты интегрированной системы имеют схожий интерфейс, что облегчает обучение работе с ними.    Часто пользователю предоставляется встроенный  язык, позволяющий создавать на базе интегрированной системы различные надстройки, выполняющие нужные пользователю функции. Среди интегрированных систем весьма популярны FrameWork, Open Access, Microsoft Works др. Впрочем, в последнее время ведущие системы управления базами данных и табличные процессоры стали включать в себя почти все возможности интегрированных систем, вследствие чего популярность интегрированных систем  как продуктов для конечных пользователей снизилась. Но как средство дл разработки приложений интегрированные системы по-прежнему остаются весьма привлекательным выбором. Так, одна из программ-победителей конкурса журнала «Бухгалтерский учет» 1993 г. в классе комплексных систем для крупных предприятий была создана на базе Open Access III.

Бухгалтерские программы предназначены для ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности и финансового анализа деятельности предприятий. Из-за несовместимости отечественного бухгалтерского учета с зарубежным в нашей стране используются почти исключительно отечественные бухгалтерские программы. Некоторые из них предназначены для автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета — начисления заработной платы, учета товаров, материалов на складах и т.д. Применение таких программ может быть оправдано главным образом для очень трудоемких я относительно изолированных участков учета. В остальных случаях обычно целесообразнее внедрение комплексных систем бухгалтерского учета.

Для предприятий, совершающих небольшое количество хозяйственных операций, может оказаться достаточным применение простейших и недорогих программ бухгалтерского учета, позволяющих вести книгу хозяйственных операций и составляющих на ее основе финансовую отчетность и баланс. Часто такие программы включают некоторые средства для облегчения и других участков учета — начисления зарплаты, учета материалов, МБП, основных средств, печати банковских документов и т.д. Примерами таких систем являются бухгалтерия фирмы «1C», Турбо-Бухгалтер фирмы «ДИЦ», «Бухгалтерия малого предприятия фирмы «Инфософт» и др. Часто такие программы можно настраивать без участия разработчиков на всевозможные изменения законодательства и правил ведения бухгалтерского учета.

Однако для предприятий с большим объемом хозяйственных операций требуются более продвинутые возможности учета: складской учет, контроль за выполнением договоров, отслеживание взаимоотношений с дебиторами и кредиторами, учет валютных операций, управленческий учет, финансовый анализ деятельности предприятия и т.д. Во многих случаях можно автоматизирован эти участки учета с помощью программ указанного выше класса (например, бухгалтерии фирмы «1C»), а также табличных процессоров. Однако этот cпособ требует квалификации и значительных усилий по настройке программ на выполнение нужных действий по учету, а часто и строгого соблюдения oпределенной методики их использования. Другой способ — приобретение комплексной системы бухгалтерского учета, например, бухгалтерии фирм «Инфософт», «Парус», «КомТех+» и др. Такие системы обычно значительно дороже, сложнее в освоении и использовании, но обеспечивают более полную автоматизацию бухгалтерского учета, а иногда и предоставляют средства финансовго анализа и прогнозирования.

Для предприятий, совершающих сотни и тысячи хозяйственных операций в день, ввод этих операций на одном компьютере становится просто физически невозможным. В таких случаях требуются сетевые или распределенные бухгалтерии. В них ввод и корректировка бухгалтерских данных могут производиться одновременно на нескольких компьютерах, что обеспечивает разделение труда между бухгалтерами: один может заниматься зарплатой, другой – взаимоотношения ми с банком, третий — сводным учетом и т.д. Желательно, чтоб рабочие места бухгалтеров были соединены в локальную сеть, при этом все бухгалтеры будут обрабатывать актуальные данные.

- Системы программирования.

Существуют очень много средств разработки программ для пользователей. В них обычно входят:

-    компиляторы или интерпретаторы с различных языков программирования,

- библиотеки подпрограмм

- разные вспомогательные программы, редакторы, отладчики и т.д.

- Наиболее распространены: Си, Си++, Паскаль, Бейсик, Фортран и Кобол.

- Некоторые тенденции развития ПО:

- ПО как товар,

-  стандартизация,

-  удобство пользовательского интерфейса,

- увеличение мощности как программ, так и требований к аппаратуре .

- Коммерческие разновидности программ.

Сейчас большинство программ продаются за деньги, но бывают бесплатные freeware)

- и условно-бесплатные (shareware).

- Файлы и каталоги на дисках

- Что такое файл

Информация на магнитных дисках хранится в файлах. Файл — это поименованная область на диске или другом машинном носителе. В файлах могут храниться тексты программ, документы, готовые к выполнению программы и т.д.

Часто файлы разделяют на две категории — текстовые и двоичные Текстовые файлы предназначены для чтения человеком. Они состоят из строк символов, причем каждая строка оканчивается двумя специальными символами «возврат каретки» (CR) и «новая строкам (LF . При редактировании и просмотре текстовых файлов эти специальные символы, как правило, не видны. В текстовых файлах хранятся тексты программ, командных файлов DOS и т.д.. Файлы, не являющиеся текстовыми, называются двоичными.

Текстовый файл, содержащий только символы с кодами до 127 (т.е. не содержащий русских букв и псевдографических символов), называется ASCII-файлом,

- Имена файлов

Каждый файл на диске имеет обозначение, которое состоит из двух частей: имени и расширения (часто имя и расширение вместе также называются именем, как правило, это не приводит к путанице). В имени файла может быть от 1 до 8 символов. Расширение начинается точки, за которой следуют от 1 до 3 символов. Например,

- Command.com,  paper.doc, autoexec.bat

- L,...„._„J L_J

имя    расширение

Имя и расширение могут, состоять из прописных и строчных латинских букв, цифр и символов

_ - $ # & @ ! % ( ) { } ' - ^

Расширение имени файла является необязательным. Оно, как правило, описывает содержание файла, поэтому использование pасширения весьма удобно. Многие программы устанавливают расширение имени файла и по нему Вы можете узнать, какая программа создал файл.

- Примеры:

com , ехе       - готовые к выполнению программы;

.bat          - командные (Batch) файлы;

.pas         - программы на Паскале;

.for            - программы на Фортране;

.с            - программы на Си;

.asm            - программы на Ассемблере;

.bak            - копия файла, делаемая перед его изменением.

В имени и расширении имени файла прописные и строчные латинские буквы являются эквивалентными, так как DOS переводит все строчные буквы в соответствующие прописные буквы.

Замечания: 1. Многие программы используют расширение .ВАК для копий файла, делаемых перед его изменением. Наличие такой копии позволяет восстановить содержимое файла в случае его ошибочного изменения или удаления. После окончания работы с файлом, когда пользователь правильно внес все изменения в файл, он может уничтожить созданные файлы/с расширением .ВАК .

2. Некоторые «русифицированные» версии DOS позволяют употреблять в имени файлов русские буквы. Однако лучше эту возможность не использовать —многие программы не «понимают» таких имен.

- Работа с устройствами

Операционная система DOS позволяет с помощью специальных, (зарезервированных) -имен осуществлять ввод и вывод информации не только с файлами на дисках, но и с различными устройствами компьютера. При этом работа с этими устройствами происходит так же, как с файлами, только в соответствующей команде необходимо вместо имени файла на диске указать имя устройства.

Имена устройств не могут использоваться в качестве имен файлов. Эти имена таковы:

PRN         - принтер;

LPT1-LPT3  - устройства, присоединяемые к параллельным портам 1-3 (обычно это принтеры);

AUX        - дополнительное устройство, присоединяемое к асинхронному последовательному порту 1:

СОМ1-СОМЗ- устройства, присоединяемые к асинхронным последовательным портам 1 -3;

CON        - при ввове - клавиатура, при выводе - экран;

NIIL         - <пустое> устройство; все операции ввода-вывода для этого устройства игнорируются.

Даже если добавить к этим именам какое-либо расширение, все равно DOS будет воспринимать это как обращение к устройству. Например, обращение к файлу CON.AВС эквивалентно обращению к консоли, т.е.. к CON, и поэтому CON.ABC не может быть использовано как имя дискового файла, Однако расширения имени файлов .CON, .AUХ, .PRN и .NUL вполне допустимы.

Наиболее часто используются устройства PRN (принтер), CON при вводе — клавиатура, при выводе — экран) и NUL (пустое устройство). Проиллюстрируем их применение. Для этого, несколько забегая вперед, скажем, что команда

- copy имя –файла1 имя-файла-2

копирует информацию из файла, указанного первым параметром, создает копию этого файла с именем, указанным во втором параметр. Например, команда copy ааа bbb копирует файл ааа в файл bbb. Тогда, если употребить вместо имени выходного файла (bbb ) имя PRN, информация, которая должна выводиться в выходной файл bbb, будет выводиться на принтер. Иначе говоря, команда

- copy ааа рrn

- копирует файл ааа на принтер. Аналогично, команда copy ааа con

колирует файл ааа на экран. Если же употребить CON вместо имени входного файла, например в команде

- copy con bbb              ,

то ввод информации будет осуществляться с клавиатуры (при этом для разделения строк вводимого файла надо нажимать клавишу Enter,а для окончания ввода — F6 и Enter.

Устройство NUL работает следующим образом: при чтении с него программе сообщается о конце файла, а при выводе на него информация на самом деле никуда не выводится, но программе, которая делала вывод, сообщается, что вывод произошел успешно.

Например, пусть программа PROG имеет три параметра: первый-имя входного файла, второй — имя выходного файла, а третий — имя файла с сообщениями об ошибках. Если третий файл не нужен (скажем, известно, что ошибок нет), то можно вызвать программу так:

- PROG имя-входного-файла имя-выходного-файла nul

Другое назначение устройства NUL - устранение ненужного и вода на экран у некоторых программ и команд. Например, команда

- copy ааа bbb > nul

делает то же, что и команда copy ааа bbb, т.е. копирует файл ааa в файл bbb. но при этом не выводит на экран сообщение

- 1 file(s) copied

(Более подробно о значении символа « > »  будет рассказано при обсуждении перенаправления ввода-вывода в командах DOS.)

- Каталоги

Имена файлов регистрируются на магнитных дисках в каталогах (или директориях). Каталог- это специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере файлов, времени их последнего обновления, атрибуты (свойства) файлов и т.д. Если в каталоге хранится имя файла, то говорят, что этот файл находится в данном каталоге. На каждом магнитном диске может быть несколько каталогов. В каждом каталоге может быть много файлов, но каждый файл всегда регистрируется только в одном каталоге.

Подкаталоги и надкаталоги. Все каталоги (кроме корневого, см. ниже) на самом деле являются файлами специального вида. Каждый каталог имеет имя, и он может быть зарегистрировав в другом каталоге. Если каталог Х зарегистрирован в каталоге Y, то говорят, что Х - подкаталог Y, а Y -  надкаталог или родительский каталог для X..

Имена каталогов. Требования к именам каталогов те же, что к именам файлов. Как правило, расширение имени для каталогов не используется.

Корневой каталог. На каждом магнитном диске имеется один главный, или корневой, каталог. В нем регистрируются файлы и подкаталоги (каталоги 1-го уровня). В каталогах 1-го уровня регистрируются файлы и каталоги 2-го уровня и т.д. Получается иерархическая древообразная структура каталогов на магнитном диске.

Например, в корневом каталоге имеются подкаталоги CHI, DOC и ЕХЕ, а также файлы autoexec.bat, command.com и paper.doc. В каталоге DOC имеются подкаталог LETTERS, файлы paper,doc и paper.bak и т.д.

- Текущий каталог

Каталог, с которым в настоящий момент работает пользователь, называется текущим. Если в команде DOS указать имя файла, то этот файл будет создаваться или отыскиваться в текущем каталоге.

Например, команда Type выводит содержимое файла на экран. Тогда команда type xxx.doc будет искать файл xxx.doc в текущем каталоге.

Для вывода оглавления текущего каталога необходимо ввести команду Dir. Для смены текущего каталога имеется команда CD,

- Указание пути к файлу

Когда Вы используете файл не из текущего каталога, необходимо указать, в каком каталоге этот файл находится. Это делается с помощью указания пути к файлу.

Путь — это последовательность из имен каталогов или символов «..», разделенных символом « \ ». Этот путь задает маршрут от текущего каталога или от корневого каталога диска к тому каталогу, в котором находится нужный файл.

Если путь начинается с символа « \ », то маршрут вычисляется от корневого каталога диска, иначе - от текущего каталога. Каждое имя каталога в пути соответствует входу в подкаталог с таким именем, «..» соответствует входу в надкаталог.

- Имена накопителей на дисках

В компьютере обычно имеется несколько накопителей на магнитных дисках (дисководов). Для DOS накопители на магнитных дисках именуются А:, В:, С: и т.д. Например, в компьютере могут быть два накопителя на гибком магнитном диске А: и В: и один накопитель на жестком магнитном диске (винчестер) С: .

- Текущий дисковод

Текущий дисковод — это тот дисковод, с которым Вы работаете настоящее время. DOS по умолчанию ищет все задаваемые пользователем файлы на диске, находящемся на текущем дисководе. Вы  можете сменить текущий дисковод с помощью команды или иное действие, например, напечатать файл или выдать на экран  оглавление каталога.

- Символы * и ?

Во многих командах в именах файлов можно употреблять символы * и ? для  указания группы файлов из одного каталога.   Символ * обозначает любое число любых символов в имени файла или в расширении имени файла. Символ ? обозначает один произвольный символ или отсутствие символа в имени файла или в расширении имени файла.

В именах файлов, содержащих указание на каталог или дисковод, символы * и ? нельзя употреблять в той части имени, которая содержит указание на каталог или дисковод. Например, имя a:\work\*.doc допустимо, а имена a:\*\paper.doc и *:\work\paper.doc — нет.

- Примеры:

*.bak — все файлы с расширением .bak из текущего каталога:

c*,d*.— все файлы с именем, начинающимся с С , и расширением, начинающимся с D , из текущего каталога;

• a:\doc\ABC???.* — все файлы с именем, начинающимся с AВС и состоящим не более чем из 6 символов.

- Логические и электронные диски

Логические диски. В операционной системе DOS можно разделить жесткий диск на несколько частей и работать с ними как с отдельными дисками. Эти части называются логическими дисками, или разделами жесткого диска. Каждый логический диск имеет имя (букву), по которому к нему можно обращаться. Например, жесткий диск объемом 40 Мбайт может быть разделен на два логических диска: диск С: объемом 32 Мбайт и диск D: объемом 8 Мбайт. Пользователь может даже не знать, что эти два диска не являются независимыми физическими устройствами, а расположены на одном жестком диске.

Электронные диски. Если в компьютере имеется достаточное количество оперативной памяти, то можно отвести часть этой памяти под «электронный диск» (RAM-диск). С этой частью памяти можно работать так же, как с диском. Ввод и вывод информации на «электронный диск» осуществляется гораздо быстрее, чем на обычный диск, поскольку это не связано с физическим перемещением диска и считывающих головок. Однако при выключении питания или перезагрузке компьютера информация, записанная на «электронный диск», пропадает.

Для работы с «электронным диском» требуется запуск специальной программы или включение в файл конфигурации системы CONFIG.SYS программы-драйвера «электронного диска».

- Диалог пользователя с DOS

Диалог, пользователя с DOS осуществляется в форме команд.  Каждая  команда пользователя означает, что DOS должна выполнить то или иное действие, например, напечатать файл или выдать на экран оглавление каталога.

Команда DOS состоит из имени команды и, возможно, параметра • разделенных пробелами. Имя команды DOS и параметры могут набираться как прописными, так и строчными латинскими буквами. Ввод каждой команды заканчивается нажатием клавиши Enter.

- Приглашение DOS

Когда DOS готова к диалогу с пользователем, она выдает на экран приглашение, например А> или С:\> . Это означает, что DOS готова приему команд. Когда пользователь проводит диалог с какой-либо программой, а не с DOS, тогда приглашение DOS отсутствует (впрочем программа может иметь свое приглашение для ввода команд этой программы).

Приглашение DOS, как правило, содержит информацию о текущем дисководе и о текущем каталоге (см. ниже). Например,

А:\>     - дисковод а:, корневой каталог.

- С:\ЕХЕ> - дисковод С:, каталог \ЕХЕ.

Иногда приглашение DOS включает также и информацию о текущем времени суток, например 12:59 C:\EXE\SYS> . Вид приглашения можно изменить с помощью команды DOS Prompt.

- Ввод команд

Для ввода команды следует набрать эту команду на клавиатуре и нажать Enter.   При вводе команд можно пользоваться следующими клавишами для редактирования вводимой команды:

Backspace — (стрелка налево над клавишей Enter — стирание предыдущего символа;

- F3— вызов в командную строку предыдущей команды;

- Del—  удаление текущего символа;

- Ins— включение-выключение режима вставки:

- Esc— очистка всей командной строки.

Если при начальной загрузке операционной системы была запущен программа DOSKEY (см, ниже), то можно пользоваться и следующими клавишами:

→  ← — перемещение курсора;

↑ — вывод в командную строку предыдущей команды;

- ↓-  вывод в командную строку следующей команды,

F7 — вывод на экран списка запомненных команд и их номеров. Для вывода в командную строку текста команды с данным номером следует нажать F9.

- Для DOS полное имя файла  имеет следующий вид : скобками  [  и ]  обозначаются необязательные элементы:

- [ дисковод: ] [путь\]имя-файла

т.е. состоит из пути к каталогу, в котором находится файл, и имени файла, разделенных символом «\», перед которыми может стоять обозначение дисковода.

Если дисковод не указан, то подразумевается текущий дисковод. Если путь не указан, то подразумевается текущий каталог.

Полное имя файла полностью специфицирует, с каким файлом Вы хотите работать.

- Запуск и выполнение команд

Любая команда, вводимая пользователем, указывает на необходимость выполнения либо внутренней, либо внешней команды DOS, либо других программ  или командных файлов.

Для выполнения внутренней или внешней команды DOS необходимо ввести имя этой команды и ее параметры.

Поиск выполняемой программы. Когда пользователь вводит команду, которая не относится к числу внутренних команд DOS, командный процессор ищет программу с именем, указанным в команде. Поиск проводится среди файлов со следующими расширениями:

.СОМ   - программные файлы;

.ЕХЕ   - программные файлы (в другом формате);

.ВАТ   - пакетные командные файлы.

Поиск выполняется в том порядке, в котором эти расширения перечислены выше. Если пользователь не указал, в каком каталоге следует искать программу, то поиск производится в текущем каталоге и в каталогах, заданных командой DOS Path.

Если нужная программа в этих каталогах не найдена, то на экран выводится сообщение

- Bad command or file name

(Неверное имя команды или программы)

Например, если пользователь ввел команду PROG, то командный процессор будет искать в текущем каталоге и в каталогах, заданных командой DOS Path, файл с именем PROG.СОМ, или PROG.ЕХЕ, или PROG.BAT. Если найденный файл имеет расширение .СОМ или .ЕХЕ, то командный процессор выполняет загрузку этого файла в память и передает ему управление, чтобы этот файл мог выполнить свою работу. Если найденный файл имеет расширение .ВАТ, т.е. является командным файлом, то он содержит в формате текстового файла (в коде ASCII) последовательность команд, которые должны выполняться так, как будто они вводятся с клавиатуры.

Явное указание каталога в команде. Для выполнения программы и командного файла, расположенного не в текущем каталоге и не в одном из каталогов, перечисленных в команде Path, необходимо сообщить DOS, в каком каталоге надо искать программу или командный файл.  Для этого следует в качестве имени команды использовать полное имя файла, включающее путь к тому каталогу, в котором находится нужная программа или командный файл. Расширение имени файла т.е. .СОМ, .ЕХЕ и .ВАТ) можно не указывать.

Например, пусть текущий каталог — C:\DOC\WORK, а надо выполнить программу HYPHEN, находящуюся в каталоге C:\DOC\PROG, и указать параметры программы PAPER.DOC /Р. Тогда для выполнения этой программы необходимо выполнить команду:

c:\doc\prog\hyphen paper.doc /р   или   ..\prog\hyphen paper.doc /p

Действия при «зависании» компьютера или неправильной работе программ

Иногда выполняемая программа начинает работать неправильно или же не реагирует на нажатия клавиш и т.д. В этом случае выполнение программы следует прекратить. Это делается так:

• сначала надо одновременно нажать на клавиши Ctrl и  Break,  чтобы прекратить выполнение программы или вывести ее из ее стояния «зависания»;

• если это не помогает, то надо перезагрузить DOS .  Для этого следует одновременно нажать на клавиши Ctrl, Alt и Del;

• если при нажатии Ctrl, Alt и Del  компьютер не перезагружается, то следует нажать клавишу «Reset» на корпусе компьютера;

• если в Вашем компьютере нет клавиши «Reset», то надо выключить компьютер, а затем включить его.

Вы можете прекратить выполнение любой команды DOS, нажав комбинацию  клавиш Ctrl C или Ctrl  Break .

Заметим, что прикладные программы не обязаны (хотя и могут) реагировать на нажатие Ctrl C  или Ctrl  Break .

- Приостановка вывода на экран

Если команда DOS выдает слитком много информации на экран можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl S для приостановки выдачи. Повторное нажатие «Ctrl»«S» возобновит выдачу. Для других программ выдачу информации на экран можно приостановить нажатием комбинации клавиш Ctrl Numlock. Для  продолжения выполнения надо нажать любую клавишу.

- Пауза при выполнении команд

- Если при выполнении команды DOS на экране появляется сообщение

- Strike any key when ready

(Нажмите любую клавишу, когда будете готовы)

- или

- Strike any key to continue

(Для продолжения нажмите любую клавишу)

то для продолжения работы следует нажать любую буквенно-цифровую клавишу, Пробел  или Enter.

- Программная настройка РС

Здесь расскажем о некоторых  параметрах CMOS Setup, установка которых повышает быстродействие компьютера, описываются возможности изменения конфигурации компьютера средствами операционной системы путем модификации файлов AUTOEXEC.ВАТ и CONFIG.SYS и при помощи некоторых утилит DOS.

- Создание загрузочной дискеты

Прежде чем менять конфигурацию системы, следует изготовить загрузочную (системную) дискету. На этой дискете должно располагаться ядро операционной системы и некоторые полезные файлы. Кроме того, системная дискета необходима как второй ключ к компьютеру, например, если система, по какой-либо причине не загружается с винчестера. Пусть на винчестере уже установлена операционная система и соответствующие файлы DOS располагаются на диске С: в каталоге DOS. Hoмер версии DOS можно узнать с помощью команды VER. Чтобы создать загрузочную дискету:

1. Включите компьютер и ожидайте появления на экране приглашения

- например:

- с:\>

2. Вставьте дискету в дисковод А: и отформатируйте ее с помощью команды

- FORMAT A:/s

Три файла, составляющие ядро операционной системы (IO.SYS, MSDOS.SYS,  COMMAND.СОМ), будут записаны на дискету. После окончания форматирования на экране монитора появится соответствующее сообщение. Системная дискета почти готова.

3. Если вы хотите работать с русской клавиатурой, то скопируйте на дискету соответствующий драйвер клавиатуры, например:

- Сорy c:\dos\keybru.exe  A:

4.Запишите менеджер памяти HIMEM.SYS, так как при загрузке системы с дискеты вы, вероятно, захотите использовать память выше 1 Мбайт (если, конечно, она имеется). Наберите команду:

- COPY С:\DOS\HIMEM.SYS А:

Таким образом, на дискету записаны все необходимые файлы, и системная дискета почти готова. Она чаще всего нужна тогда, когда система не может загрузиться с винчестера (например, в том случае, если программы заражены вирусом), Самый надежный способ борьбы с вирусами — это заново отформатировать винчестер. Для форматирования винчестера требуется скопировать на системную дискету еще три утилиты DOS: файлы SYS.СОМ, FORMAT.СОМ и FDISK.ЕХЕ.

- COPY С: \DOS\ SYS.СОМ  А:

- COPY С: \DOS\ FORMAT.СОМ А:

- COPY С: \DOS\ FDISK.ЕХЕ  А:

Теперь все необходимые файлы находятся на дискете. Тем не менее, после загрузки PC с такой системной дискеты оба драйвера HIMEM.SYS и KEYBRU.ЕХЕ не будут функционировать, потому что они должны запускаться из файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT соответственно. Конечно же, эти файлы можно просто скопировать с винчестера на дискету А: и откорректировать их соответствующим образом, однако лучше создать минимальную стандартную конфигурацию загрузочной дискеты, а к тому же эти файлы быстрее сделать заново.

5. Запустите редактор текстовых файлов, входящий в состав DOS, с помощью команды:

- EDIT А:\CONFIG.SYS

На экране монитора появится окно редактора. Курсор мигает в первой строке первого столбца. Теперь введите следующие строки, нажимая после каждой из них клавишу <Enter>.

- DEVICE=A:\HIMЕМ.SYS Files=30 Buffers=20

Затем нажмите клавиши <Alt>+<D> и клавишу <S>. Файл CONFIG.SYS будет сохранен на дискете.

6. Так как вы еще находитесь в редакторе DOS, нажмите клавиши <Alt>+<D> и затем <N> (для нового файла). Наберите следующие команды:

- PROMT KEYBRU $P$GPATH = А:\;A:\DOS

Для сохранения файла нажмите <Alt>+<D> и <U>, а в поле Имя файла (File name) наберите

- A:\ AUTOEXEC.BAT

7. Для выхода из редактора нажмите клавиши <Alt>+<D> + <В>.

8. Извлечь дискету.

9. Извлеките дискету из дисковода. Можно переписать на дискету соответствующий драйвер мыши.

Для Windows 95/98- установить в дисковод  дискету, в привод CD-ROM диск с дистрибутивом Windows, открыть вкладку

Для создания загрузочного диска в ОС Windows 95/98 необходимо установить в дисковод дискету, а в привод CD-ROM –диск с дистрибутивом  Windows, затем открыть вкладку

Загрузочный диск в окне Свойства: Установка и удаление программ (которое появится после выбора команды Пуск, Панель управления) и на этой вкладке нажать кнопку Создать диск.

- Системная дискета д.б. емкостью не менее 1,2 Мб.

Системный диск используется для загрузки компьютера в тех случаях, когда загрузить Windows обычным порядком не удается. Например, если Windows зависает в процессе загрузки или выполнения процедуры ScanDisk, то можно попробовать загрузить систему с дискеты и перенести системные файлы на винчестер с помощью команды

- SYS  C:

- Настройка CMOS Setup

Установки CMOS Setup влияют на работу всей системы, поэтому, прежде чем изменять в CMOS Setup какие-либо установки, следует зафиксировать уже установленные опции.

Если принтер не реагирует на нажатие клавиши <PrintScrn>, перепишите установки на лист бумаги, чтобы в случае необходимости вернуться к ним, поскольку может получиться так, что в результате изменений, внесенных в  CMOS Setup, система перестанет загружаться.

Если вы изменяли установки в CMOS Setup случайным образом и не помните, что и зачем изменяли, попытайтесь нажать клавишу <Insert>. Для большинства версий BIOS это означает возвращение к стандартным установкам, при которых система загружается в любом случае.

В качестве примера рассмотрим некоторые опции Award BIOS для материнской платы с распространенным Chipset i440 LX. Аналогичные опции присутствуют и для других Chipset, а также в AMI или Phoenix BIOS.

Для получения информации о конкретном Chipset следует обратиться на сайт фирмы-производителя (www.award.сom/ziр, www.ami.com, www.phonex.com), поскольку документации на материнскую плату явно недостаточно.

- Standard СМ0S Setup

В этом окне можно проверить соответствие системных времени и даты реальным значениям.

- Date

Опция Date служит для установки даты, используемой операционной системой и некоторыми приложениями. Если вы установите новую дату в Windows или командой DATE операционной системы, это значение будет записано и в CMOS Setup.

- Time

С помощью опции time можно установить системное время. Как и при установке даты, значения здесь изменяются с помощью клавиш <PageUp> и <PageDown> или непосредственно вводятся с клавиатуры. Так как сотые доли секунды трудно установить, они и не запрашиваются.

- Hard disk С:type

Эта установка важна, потому что здесь регистрируются характеристики первого винчестера. Хотя предлагается список дисков и их параметров, обычно тип используемого диска не может быть выбран подобным образом, потому что максимальная емкость предлагаемого диска 100 Мбайт. Поэтому следует выбрать тип 47, который обозначен как User defined (определенный пользователем) и самостоятельно произвести установки количества цилиндров, головок и т. д. Для этого необходимо отыскать соответствующие значения в документации на винчестер или воспользоваться журналом по PC.

В случае изменения параметров винчестер не будет больше опознаваться, не говоря уже о том, что все файлы будут потеряны. Поэтому нужно сохранить всю необходимую информацию и лишь после этого заново производить конфигурирование и переформатирование винчестера.

- Hard disk D:type

Если в вашем компьютере имеется два винчестера, то нужно аналогичным способом задать параметры и второго диска.

Не путайте Hard disk D: с логическим диском на первом винчестере. Hard disk D:  является физическим винчестером в системе. Если в вашем компьютере его нет, следует установить Not Installed.

Оставшиеся опции можно посмотреть в документации на соответствующий Chipset.

- Организация стартовых файлов

DOS (Disk Operating System) состоит из системы ввода/вывода и оболочки. Система ввода/вывода хранится на диске в двух скрытых файлах с именами IO.SYS и MSDOS.SYS.

Файл IО.SYS содержит программы взаимодействия с аппаратными средствами и ROM BIOS. Из файла I0.SYS в RAM PC загружаются различные драйверы для работы с аппаратной частью PC и ROM BIOS. Файл MSDOS.SYS  содержит программы для работы с файловой системой DOS и обслуживания прикладных программ. В Windows 95 файл WINBOOT.SYS заменяет файлы IO.SYS и MSDOS.SYS.

Файл IО.SYS первым записывается в корневой каталог, причем в первый  кластер, а файл MSDOS.SYS — вторым. Оба эти файла записываются на системный диск командой FORMAT или SYS.

Оболочка COMMAND.COM (командный процессор DOS) является частью операционной системы и отвечает за общение с пользователем (команды  DIR, VER, TIME, МЕМ и др.). Часть команд (внутренние команды) содержится непосредственно в COMMAND.СОМ, который загружается в память резидентно, а часть находтся на диске в виде файлов (mem.exe, format.com и др.). В Windows 95 командный процессор загружается только при наличии файла AUTOEXEC.BAT.

- Последовательность загрузки PC.

1. Включение РС

2.Самотестирование блока питания

3. Подача на материнскую плату сигнала  Power_Good

4.ROM-BIOS выполняет тестирование системы

- 4.1.Поиск видеодрайвера по адресам C000:000, C780:000 или в ROM карты

4.2. Поиск BIOS карт, подключенных к материнской плате

4.3. Старт ?	4.3.б. теплый  к п. 6

4.3.а. холодный

5.  Выполнение POST

6. Имеется дискета в дисководе А ?  Нет к п.8

- Да

7. Является ли дискета системной  ?  Да  к п. 9

- Нет

8. Читает первый сектор на жестком диске (MBR)

9. Поиск в таблице разделов раздела, где содержится файл IO.SYS

10. Загрузка ОС

10.1. IO.SYS

10.2. MSDOS.SYS

10.3. IO.SYS или WINBOOT.SYS читает CONFIG.SYS                                                   WINBOOT.SYS находит файл SYSTEM.DAT

10.4. Выполнение CONFIG.SYS

- 10.5.  Загрузка COMMAND,COM

- 10.6. Выполнение AUTOEXEC.ВАТ

11. Для Windows 95

11.1. Автоматическая загрузка HIMEM.SYS, IFSHHP.SYS, SETVER.SYS

11.2. Выполнение  WIN.COM.

- Рис.

Для организации памяти и установки драйверов имеются два стартовых файла, относящихся к операционной системе: CONFIG.SYS и AUTOEXEC.ВАТ . За время развития DOS функции этих файлов несколько перераспределились. Начиная с DOS 6.х, более важным стал CONFIG.SYS, тем более что почти все команды AUTOEXEC.ВАТ могут быть интегрированы в CONFIG. SYS.

Прежде чем производить изменения в этих файлах, следует скопировать на дискету их первоначальные версии (у вас уже есть загрузочная дискета, но лучше использовать для этой цели другую). Не старайтесь изменять все командные строки этих файлов сразу, а по возможности делайте это последовательно. Лучшим контролем правильности или ошибочности соответствующих установок является перезапуск системы. На рис. х представлена последовательность загрузки PC.

- Команды стартовых файлов

- REM

Команда REM (Aemark) обозначает, что данная строка при загрузке не обрабатывается. Таким образом, за REM может располагаться комментарий. Также с помощью REM можно деактивизировать, не стирая соответствующие команды и параметры в стартовых файлах.

- DEVICE

- DEVICEHIGH

Периферийные устройства, такие как мышь, ручной сканер или привод CD-ROM, нуждаются во внешних драйверах и, кроме того, система должна "знать" об их присутствии. Драйверы объявляются в файле CONFIG.SYS c помощью команды DEVICE=. Но если вы хотите поместить эти драйверы в верхнюю область памяти, что всегда разумно, то вместо DEVICE  примените DEVICEHIGH или DH. Однако в этом случае в первой строке файла CONFIG.SYS должен быть описан драйвер HIMEM.SYS, а во второй EMM386. ЕХЕ.

- LOADHIGH

- LH

С помощью команд LOADHIGH или LH  файла AUTOEXEC.ВАТ драйверы и программы загружаются в верхнюю область памяти. Вы можете это использовать для освобождения стандартной памяти для прикладных программ.

- INSTALL

- INSTALLHIGH

До появления MS DOS версии 6.0 некоторые драйверы, например, драйвер клавиатуры, описывались исключительно в файле AUTOEXEC.ВАТ, но начиная с этой версии появилась возможность устанавливать их в CONFIG.SYS с помощью команды INSTALL=, Для загрузки драйвера в верхнюю память воспользуйтесь командой INSTALLHIGH.

Размер файла CONFIG.SYS не имеет значения. При его создании обратите внимание на то, что некоторые команды должны располагаться в строго определенном порядке.

CONFIG.SYS является ASCII-файлом, т. е. в тексте не содержится управляющих кодов за исключением управляющего символа CR, который генерируется при нажатии клавиши <Enter> в конце строки, и символа конца файла EOF, который автоматически вставляется при закрытии файла. Поэтому этот файл можно вызывать и обрабатывать с помощью редактора DOS.

Конечно же, вы можете воспользоваться и специальными текстовыми редакторами типа WinWord. Однако не забудьте, что после такого редактирования файлы AUTOEXEC.ВАТ или CONFIG.SYS следует сохранить в формате ASCII или MS-DOS.

Начиная с MS-DOS б.2, появилась возможность пошагового выполнения стартовых файлов. Если во время загрузки РС (при появлении на экране монитора сообщения Started MS-DOS) нажать клавишу <F5>, то файлы AUTOEXEC.ВАТ и CONFIG.SYS вообще не будут запускаться, что приведет к установке стандартных значений (американский драйвер клавиатуры, приглашение DOS в форме с: >, без менеджера памяти и т. п.).

Если во время загрузки РС нажать клавишу <F8>, то перед выполнением каждой строки компьютер будет "интересоваться", надо ли ее выполнять. В ответ нужно нажимать <Y> (Yes) или <N> (No). В этом случае проще выявить ошибки в организации стартовых файлов.

К каждой команде файлов AUTOEXEC.ВАТ и CONFIG.SYS, начиная с версии DOS 5.0, можно запросить текст помощи, который появляется на экране монитора. Для этого нужно набрать следующую команду:

- Help (команда DOS}

Параметр (команда DOS} заменяется на команду, информацию о которой вы желаете получить, например:

- Help SmartDrv

- Пример файла CONFIG.SYS

Здесь мы рассмотрим только те командные строки файла CONFIG.SYS, которые служат для оптимизации работы системы. Единый файл CONFIG.SYS для оптимизации работы всех РС создать невозможно, поскольку это определяется многими факторами. Изменения в CONFIG.SYS относятся к двум областям:

- Организация рабочей памяти

- Установки резидентных программ и драйверов

Команды файла CONFIG.SYS выполняются в определенной последовательности:

1. Команды Device в порядке их расположения.

2. Команды INSTALL

3. Команды Shell, определяющие путь к интерпретатору команд

(COMMAND.СОМ).

Рассмотрим пример файла CONFIG.SYS и поясним каждую его строку. Этот стартовый файл можно использовать на РС с процессором 386 и 2 Мбайт памяти (и более). Мы также исходим из того, что РС оборудован мышью, приводом CD-ROM Mitsumi и звуковой картой (Sound Blaster 16 ASP), для обеспечения функционирования которых используются соответствующие драйверы. Работа происходит преимущественно под Windows и по- этому желательно иметь как можно больше расширенной памяти. Клавиатура имеет русский драйвер. РС оборудован IDE-винчестером.

- REM *+ мой CONFIG.SYS *+

- REM ** Организация памяти **

Device = C:\DOS\HIMEM.SYS

Device = С:\DOS\EMM386.EХE NoEms

DOS = High, Umb

REM ** Драйверы клавиатуры и мыши **

Installhigh = C:\DOS\KEYB RU, 437, С:\DOS\KEYBOARD.SYS Installhigh = C:\MOUSE\MOUSE.COM

- REM  ** Драйвер CD-ROM **

Devicehigh = С:\CDROM\MTMCDS.SYS /D:MSCD001 /Р:260 /Е Installhigh = C:\DOS\MSCDEX.ЕХE /D:MSCD001 /М:15 /Е

- REM ** Установка окружения *

- Shel1 = С:\DOS\СОММАND.СОМ /E:512/Р

Country = 07,866,С:\DOS\COUNTRY.SYS

Devicehigh C:\DOS\SETVER.ЕХE

Files = 60

Buffers = 10

Вгеаk = Оn

Stacks = 0,0

Switches = /F

- Организация памяти

Драйвер Н1МЕМ.SYS должен всегда загружаться первым. Он обеспечивает практически все основные функции для использования расширенной памяти (XMS) и области верхней памяти (НМА): производит выделение, копирование и освобождение блоков памяти в этих областях. Поэтому, разумеется он не может определяться с помощью команды Devicehigh, т.к. первым открывает верхнюю область. ЕММ386.ЕХЕ разрешает доступ к блокам верхней памяти UMA и всегда должен устанавливаться. Для этого драйвера важно указать параметры, которые требуются для эмуляции отображаемой памяти (EMS). В рассматриваемом примере установлен специфический параметр NoEms, указывающий на то, что байты для EMS предоставлены не будут. Это объясняется  тем, что Windows и приложения Windows работают с памятью XMS.

Если вы работаете с программным обеспечением, которому необходима память EMS, то следует отделить от XMS часть памяти для дальнейшего ее использования как EMS. Этого можно достичь установкой параметра, например, 512 вместо NoEms. Это означает, что 512 Кбайт памяти XMS эмулируется как память EMS.

Если вы хотите непременно освободить определенную область памяти в сегменте адаптера между 640 Кбайт и 1 Мбайт, чтобы, например, перенести туда ROM BIOS карты адаптера, то вы должны исключить эту область с помощью параметра Х=АААА-ВВВВ (здесь Х обозначает исключение). Так, дополнительный параметр X=C800-D000 обозначает, что область памяти; ограниченная адресами C800h и D000h, не доступна операционной системе и прикладным программам.

Командная строка DOS=High,UMB дает возможность операционной системе загружаться частично в область памяти (НМА), а также в свободные блоки памяти (UMA). Если вы хотите загрузить операционную систему в стандартную память, то можете определить это с помощью командной строки DOS=Low,NOUMB.

- Драйверы клавиатуры и мыши

Драйверу клавиатуры указывается использовать русскую клавиатуру. Этот драйвер также можно установить в файле AUTOEXEC.ВАТ. Параметр 437  загружает набор знаков, который хотя и соответствует кодовой таблице США, но в комбинации с параметром Ru обеспечивает набор и воспроизведение на экране символов русского алфавита. С помощью параметра 850 можно использовать "многоязычный" набор знаков, но в этом случае в таблице ASCII будут недоступны псевдографические символы со значениями кодов более 128. Строка С:\DOS\KEYBOARD.SYS указывает путь, где находится драйвер клавиатуры.

Для установки драйвера мыши, который в нашем случае расположсн  на диске С: в директории MOUSE, используется командная строка

- Installhigh = С:\MOUSE\MOUSE.СOМ

- Драйвер CD-ROM

В примере показаны оба драйвера, обеспечивающие работоспособность привода CD-ROM. Драйвер нижнего уровня устанавливается с помощью команды Devicehigh. Для различных приводов CD-ROM этот драйвер, как правило, имеет свое имя. В нашем примере для CD-ROM Mitsumi этот драйвер имеет имя MTMCDS.SYS. Параметр D:MSCD001 ставит в соответствие приводу CD-ROM диск D:. Имя привода MSCD001 используется драйвером высокого уровня MSCDEX, который описан строкой ниже. Также драйверу должен быть предоставлен адрес порта, не пересекающийся с адресами других портов ввода/вывода. В нашем примере это порт с адресом 260. Многие драйверы могут использовать расширенную память. Для этого в командной строке запуска необходимо указать опцию /E.

Как видно из приведенного выше текста, для работы CD-ROM необходим еще и драйвер высокого уровня, в качестве которого обычно используется драйвер MSDEX. Он поставляется с приводом CD-ROM или, начиная с версии MS DOS 6.0, входит в ее стандартную поставку. MSCDEX — это аббревиатура Microsoft Compact Disk Read Only Memory Extension. Вы можете использовать драйвер, прилагаемый к приводу, и драйвер, поставляемый с DOS: они оба работают без проблем, но все-таки старайтесь использовать более новый драйвер, который, как правило, занимает меньше памяти. В нашем примере имя привода (D: ) и его характеристика (D:MSCD001), которые заданы в строке Devicehigh, передаются драйверу MSCDEX. Параметр M:15 указывает драйверу использовать для хранения промежуточных данных 15 буферов, а параметр /E разрешает драйверу использовать расширенную память.

Драйвер MSCDEX может также загружаться с помощью файла AUTOEXEC.ВАТ. Для наглядности мы загружаем его в CONFIG.SYS командой Installhigh. Драйвер с расширением SYS должен всегда загружаться первым.

- Установка окружения

Shell = С:\DOS\COMMAND.COM /E:512 /P указывает полный путь к интерпретатору команд COMMAND.СОМ. В качестве альтернативы можно указать и интерпретатор команд 4DOS.СОМ, если такой интерпретатор имеется в системе.

С помощью параметра /E: 512 увеличивается размер памяти для переменной окружения на 512 байт. Если указан параметр /P, то COMMAND.СОМ загружается в память резидентно.

Country=07, 866, C:\DOS\COUNTRY.SYS указывает системе принимать во внимание особенности страны, например, при представлении времени, даты, денег, порядка сортировки и т. д. Эта команда не относится к драйверу клавиатуры. 07 — код страны (России), 866 — код кириллицы, C:\DOS\COUNTRY.SYS указывает на файл, в котором содержатся соответствующие характеристики страны.

Вызов программы SETVER не является обязательным. Ее указание в файле CONFIG.SYS поможет в том случае, если вы работаете с программами, которые отказываются работать при изменении версии DOS. С помощью SETVER можно отметить подобные программы до их запуска, чтобы впредь они выполнялись в вашей версии DOS. Для этого из DOS запустите SETVER.ЕХЕ и в качестве параметров укажите программу и номер версии DOS. С помощью команды Files=60 определяется количество файлов, которое может быть открыто одновременно (максимум 255). Для того чтобы сэкономить место в памяти, вполне уместно задать значение этого параметра от 40 до 60. Если для работы какого-либо приложения требуется больше одновременно открытых файлов, чем задано в CONFIG.SYS, то на экране появится сообщение об аварийном завершении работы этого приложения. Многие программы установки "серьезных пакетов" автоматически изменяют файл CONFIG.SYS, устанавливая число файлов, необходимое для их нормального функционирования.

Количество буферов Buffers=10 является фактором, который также определяет использование рабочей памяти. Каждый буфер занимает полкилобайта, при этом речь идет о промежуточном блоке памяти для хранения данных, который используется при операциях чтения/записи информации на дискетах и жестких дисках. Данные переносятся блоками по 512 Кбайт.

Если РС имеет меньше, чем 1 Мбайт памяти, то необходимо установить число буферов между 15 и 20. Программа кэширования винчестера SMARTDRV гораздо эффективнее, поэтому при использовании подобных программ кэширования количество буферов можно установить от 5 до 10.

Если вы разрешили DOS использовать область верхней памяти (НМА), то буфер расположится в этой области. При этом не занимается место в основной памяти.

Обычно возможно прервать выполнение программы с помощью комбинации клавиш <Ctrl>+<C> или <Ctrl>+<Pause(Break)>. Командная строка Break=On указывает, что проверяется, нажата ли соответствующая комбинация клавиш.

После обработки прерывания процессор продолжает выполнение прерванной программы, используя адрес, сохраненный в стеке (Stacks). Обычно при установке Stacks =0, 0 проблем не возникает. Однако, если система или программа сообщают об ошибке типа Stack Overflow или Exception Error 12, то необходимо увеличить это значение. Windows записывает командную строку Stacks = 9, 256 (9 элементов величиной по 256 байт), которую можно обнаружить в CONFIG.SYS после установки WINDOWS, — это все-таки приблизительно 2 Кбайт памяти. Необходимо вручную уменьшить это значение и только в случае возникновения проблем опять установить прежнее значение 9, 256.

Запись Switches=/F приводит к тому, что при загрузке MS-DOS, кроме сообщения Started MS-DOS ..., на экране монитора больше никаких сообщений не возникает.

- Пример файла AUTOEXEC.BAT

Как уже отмечалось выше, большинство команд, которые имеются в файле CONFIG.SYS, можно также использовать и в файле AUTOEXEC.ВАТ. Следует записать в CONFIG.SYS как можно больше команд. Однако для программ, которые загружаются с помощью команды INSTALL (соответственно INSTALLHIGH)) переменные окружения (команда SET) недоступны. Если программа, загружаемая с помощью команды INSTALL, выполняется некорректно, необходимо удалить ее из файла CONFIG.SYS и вставить в AUTOEXEC. ВАТ.

- REM ** Мой AUTOEXEC.BAT **

- REM ** оформление рабочей среды**

@Echo Off

Prompt Hello $P$G

REM  ** путь **

Path = C:\;С:\DOS;C:\WINDOWS;C:\EXCEL;C:\MUELL;C:\TOOLS

REM ** Звуковая карта **

LH C:\BLASTER\SB16SET /М:255 /VOC:200 /CD:200 /MIDI:200 /LINE:200                                                                                /TREBLE:200 /BASS:127 /SPK:200 /MIC:200

- RЕМ ** Кэширование винчестера**

- C:\DOS\SMARTDRV.ЕХЕ 2048 1048 C+ D

REM ** Переменные окружения **

Set Temp = С:\TEMP

Set Sound = C:\BLASTER

Set Blaster = A220 17 Dl Н5 P330 Т6

C:\WINDOWS\WIN:

- Оформление рабочей среды

Команда @Echo Off указывает на то, что следующие за ней строки команд не будут выводиться на экран. Если же в начале любой строки поставить символ @, то выполнение команд, содержащихся в этой строке, не будет отображаться соответствующими записями на экране монитора.

Команда Prompt изменяет формат приглашения, показывающего готовность DOS к принятию команд. В нашем примере после любезного приветствия Hello содержится информация о текущем каталоге. В этой команде для изменения формата приглашения можно использовать сочетания специальных символов, которые имеют следующие значения:

$p — текущий дисковод и каталог;

$h — удаление предыдущего символа;

$n — текущий дисковод;

$e — символ "ESC" (код 27);

$d — текущая дата;

$g — символ ">";

$t — текущее время;

$1 — символ "<";

$v — версия DOS;

&b — символ " | ";

$_— переход на новую строку;

$$ — символ "$";

&s — пробел.

С помощью команды Path можно установить, в каких директориях будет производиться поиск выполняемых программ. В команде Path  перечисляются через точку с запятой директории, в которых расположены исполняемые программы общего назначения.

Количество знаков, которое можно использовать в команде Path, ограничено 127. Эта величина не изменяется, даже через параметр

- E: /хххх в команде Shell.

- Звуковая карта

Драйверы звуковых карт используют переменные окружения, заданные с помощью команды SET, поэтому описываются в файле AUTOEXEC.ВАТ.

Команда LH C:\BLASTER\SB16SET /M:255 /VOC:200 /CD:200 /MIDI:200 /LINE:200 /TREBLE:200 /BASS:127 /SPK:200 /MIC:200 определяет конфигурацию звуковой карты (громкость, тон и т. д.). В нашем примере установки относятся к Sound Blaster 16 ASP.

- Кэширование винчестера

Следует установить программу кэширования винчестера, поскольку она существенно ускоряет его функционирование. При этом не имеет значения, используется ли программа SMARTDRV  из DOS, Windows или одна из многочисленных утилит, например, PCCache из пакета PC Tools.

Программа кэширования резервирует в расширенной (XMS) или отображаемой (EMS) памяти определенные области, в которых временно запоминаются последние данные, записанные или считанные с винчестера. Повторное обращение к этим данным происходит намного быстрее, поскольку  доступ к RAM всегда быстрее, чем к внешним носителям данных.

Строка нашего примера C:\DOS\SMARTDRV.EXE 2048 1024 C+ D определяется только один раз в начале работы, чтобы программа SMARTDRV самостоятельно загрузилась в расширенную память. По умолчанию величина кэш- памяти равна 256 Кбайт. При общей памяти PC от 4 Мбайт и выше это значение можно увеличить. При 8 Мбайт и более можно установить эту величину, как в нашем примере: 2048 кбайт. Второе значение, здесь 1024, определяет, что кэш для программ Windows не может быть меньше, чем 1024 Кбайт.

Параметры С+ и D относятся к приводам, которые должны кэшироваться. В нашем случае это С: и D:. Таким образом, кэшировать можно и CD-ROM. Знак + обозначает, что кэширование происходит как при чтении, так и при записи. Здесь + установлен для винчестера, поскольку CD-ROM не может записывать информацию.

Если речь идет лишь о кэшировании чтения, то говорят Write through Cache, если же кэшируется и запись, то говорят Write behind Cache. Записываемые  данные сначала запоминаются в кэш-памяти и затем перезаписываются на диск, как только позволят системные ресурсы. Принципиально использование кэширования записи разумно, опасность состоит лишь в том, что если  система зависнет (или отключат электроэнергию), то данные, которые находятся в кэш-памяти и еще физически не записаны на диск, будут потеряны.

Сделаем еще несколько замечаний по поводу использования программы SMARTDRV:

- Программа кэширования винчестера должна всегда загружаться после менеджеров памяти HIMEM и ЕММ386, т. к. свой буфер она располагает в расширенной памяти.

- "Связывание" программы кэширования с помощью команды LH с верхней памятью не обязательно, поскольку, если достаточно места, то SMARTDRV автоматически загружается в верхнюю память.

- Кэширование сжатых дисков хотя и возможно, но мы не рекомендуем этого делать, так как в этом случае работа системы будет существенно тормозиться.

- Не стоит одновременно использовать две программы кэширования различных производителей. Протестируйте, какая из программ в зависимости от системной конфигурации вашего компьютера (диск, контроллер, материнская плата, шина и т. д.) приводит к наилучшим результатам.

- Программа кэширования не может заменить аппаратную кэш-память, установленную на винчестере, а лишь поддерживает ее.

- Программа кэширования не обслуживает гибкие диски.

- Переменные окружения

Команда Set определяет так называемую переменную окружения. В данном случае речь идет о свойствах и параметрах некоторых программ и действиях операционной системы. Команда Set Temp = С: \TEMP, например, указывает системе, что временные файлы, создаваемые программами, нужно располагать в каталоге TEMP  на диске С:. Команда Set Sound=  С:\BLASTER определяет, что файлы, относящиеся к звуковой карте, находятся в директории С:\BLASTER. Set Blaster = A220 I7 Dl H5 P330 T6 определяет параметры звуковой карты, похожие на параметры драйвера. Наша карта Sound Blaster закрепляет за собой базовый адрес ввода/вывода, равный 220, при этом он не совпадает с адресом привода CD-ROM. Используются IRQ7 и DMA1 для 8-разрядного и DMA5 для 16-разрядного преобразования, 330 обозначает базовый адрес MIDI-порта, T6 — это идентификатор карты.

Как и привод CD-ROM, звуковую карту устанавливают с помощью специальной программы установки, которая автоматически записывает необходимые команды и параметры в стартовые файлы. Однако точное знание отдельных параметров в случае возникновения проблем поможет вам при диагностике ошибок. Поэтому сначала следует принять параметры, устанавливаемые автоматически, и только в случае нарушений функционирования системы или отдельного устройства изменить и переконфигурировать стартовый файл вручную.

Те, кто еще использует Windows, могут вызвать его автоматически сразу же после загрузки DOS при помощи команды C:\WINDOWS\WIN. Параметр : (двоеточие) обозначает, что заставка Windows на экране не будет появляться, что экономит пару секунд при его загрузке.

- Стартовые файлы в Windows 95/98

С появлением операционной системы Windows 95 значение стартовых файлов уменьшилось. Дело в том, что корпорация Microsoft предложила новое решение проблемы загрузки необходимых драйверов и конфигурации аппаратных средств PC — Registry (реестр). Теперь вся информация об установленных аппаратных средствах содержится в файле SYSTEM.DAT. Доступ к этой информации осушествляется в интерактивном режиме с помощью окна диалога Свойства: Система

Теперь система Windows сама определяет наличие нового оборудования (карт расширения, накопителей или периферийных устройств), устанавливает все необходимые драйверы и конфигурирует систему (распределяет IRQ, DMA, базовые адреса ввода/вывода).

Например, при подключении привода CD-ROM Windows устанавливает как драйвер самого CD-ROM, так и MSCDEX.

Если в базе данных Windows 95/98 отсутствует необходимый драйвер, то Windows предложит установить его с дискеты (компакт-диска), поставляемой фирмой-производителем вместе с устройством. На дискете (компакт-диске) система находит файл с расширением INF, который содержит информацию об устройстве — имена файлов драйверов, особенности конфигурации и др. Только после этого начинается установка драйверов в систему.

- Примечание

Драйвер устройства — это программа, обеспечивающая взаимодействие устройства с операционной системой.

Windows 95/98 использует так называемые универсальные драйверы. Этот драйвер предназначен не для конкретного устройства, а для целой группы устройств. Они содержат большую часть программного кода драйвера устройства. Фирмы-производители аппаратных средств разрабатывают лишь мини-драйверы (специфические для конкретных устройств), взаимодействующие с универсальным драйвером.

Если на дискете файл с расширением INF отсутствует, то, скорее всего, устройство выпущено до выхода в свет Windows 95 и поэтому его драйвер можно попробовать выбрать вручную из базы данных драйверов Windows 95/98 или установить "обычным" способом, прописав соответствующую строку в файле CON FIG. SYS.

С появлением реестра отпала необходимость загрузки через стартовые файлы таких "стандартных" драйверов, как HIMEM.SYS, EMM386.ЕХЕ, MSCDEX.ЕХЕ, MOUSE.СОМ, SMARTDRV.ЕХЕ, поскольку они загружаются автоматически при наличии в системе соответствуюшего оборудования. Пример файла AUTOEXEC.ВАТ для Windows 95:

- Path=С:\windows\command;c:\tools\arctools

mode con codepage prepare=((866) С:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi)

- mode con codepage select=866

- keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys

Пример файла CONFIG.SYS для Windows 95: device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) Country=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys

Введением реестра корпорация Microsoft планировала совсем упразднить стартовые файлы. Однако этому мешает наличие на рынке большого количества оборудования, которое необходимо конфигурировать только через стартовые файлы (сканеры, звуковые карты и др.).

- Оптимизация работы винчестера

Некоторые методы ускорения доступа к винчестеру описаны ранее. Только в крайнем случае следует отказываться от кэширования жесткого диска. Однако имеются еще некоторые средства, улучшающие работу системы с винчестером, которые связаны скорее не с оптимизацией скорости обмена данными, а с более эффективной организацией данных.

- Дефрагментация

Скорость доступа к винчестеру зачастую уменьшается пропорционально увеличению количества размещенных на нем файлов. Это связано с тем, что данные на диске обычно фрагментированы, т. е. не всегда находятся внутри одной логической единицы, так сказать "одним куском". В результате многочисленного стирания и копирования с течением времени образуются настоящие "дыры" в данных, и файл большого размера (если на диске нет свободной единой области) разрывается на фрагменты, которые вставляются в вышеуказанные "дыры". Для того чтобы прочитать такой файл, головка чтения/записи должна несколько раз переместиться. Фрагменты при необходимости могут снова объединяться в одну логическую единицу с помощью таблицы размещения файлов (FAT), которая хранит общую информацию о физически рассредоточенных "кусках" файлов. Таким образом, логически файлы объединены, но для чтения данных должна потрудиться головка чтения/записи. Чем чаще она будет позиционироваться для чтения или записи данных, тем дольше будет длиться процесс их преобразования. Многочисленные утилиты, такие как Масе, PC Tools (Compress, Optimizer)  или Norton Utilities (SpeedDisk), уже давно и успешно борются с подобными обстоятельствами, проводя дефрагментацию данных на винчестере. Начиная с версии DOS 6.0, в стандартной поставке имеется утилита DEFRAG, которая выполняет аналогичную функцию . При такой дефрагментации:

- Анализируется FAT

- Соединяются разрозненные части файлов

- Формируется новая таблица размещения файлов

После дефрагментации винчестера вы обнаружите, что доступ к файлам стал более быстрым и, кроме того, благодаря скрупулезному анализу поверхности диска выявлены непригодные сектора, а также "мусор", т. е. данные, информация о которых не помещена в FAT. Эти данные можно удалить.

Если FAT не в порядке, то вам не удастся обойтись только средствами операционной системы и придется воспользоваться специальными программами Norton Disk Doctor или Program DiskFix PC Tools. В случае, если они не в состоянии восстановить FAT, остается только одно: спасать данные, к которым, еще имеется доступ, и форматировать диск.

- Несколько замечаний по использованию утилиты DEFRAG.

- Для повышения скорости доступа к данным важно физическое положение данных на диске. Например, можно изменить расположение файлов на диске в соответствии с расширением их имен.

- - С помощью утилиты DEFRAG не удается дефрагментировать сетевой диск

- Программа DEFRAG не может запускаться в окне DOS из Windows.

- Перед запуском DEFRAG необходимо для безопасности скопировать самые ценные данные, хотя аварии с DEFRAG случаются редко.

- Можно применять DEFRAG, если диск компрессирован с помощью DOUBLESPACE, но если он компрессирован с помощью драйвера Stacker, то в данном случае имеется специальная программа SDEFRAG.

- 32-разрядная FAT

Все дисковое пространство винчестера разделено на кластеры, в которые записываются файлы. Размер кластера на диске определяется как отношение емкости винчестера к общему количеству возможных кластеров. Общее количество кластеров, которое может быть размещено на винчестере, определяется разрядностью таблицы FAT. В ней хранится информация о каждом кластере (свободен, занят или поврежден), а также ссылка на следующий кластер, в котором записано продолжение файла. Широко распространенная еще недавно 16-разрядная FAT способна хранить информацию о 65 526 кластерах. Значит размер кластера винчестера емкостью 256 Мбайт должен составлять

- 256 Мбайт х 1024: :65 526 = 4,000610444709 Кбайт.

Однако на самом деле он составляет 8 Кбайт. Дело в том, что за основание системы исчисления размеров кластера принят 512-байтный сектор диска, и кластер должен иметь размер, равный основанию (512), умноженному на 2 в степени n (где n= 1, 2, 3, 4, 5, 6) в зависимости от емкости винчестера (или логического диска), т. е. 512 байт, 1, 2, 4, 8, 16 или 32 Кбайт. Так как 4,000610444709>4, то размер кластера и составляет 8 Кбайт, количество кластеров на диске — 32768.

Следовательно, чем больше емкость винчестера, тем больше размер кластера (табл. 14), а учитывая, что в среднем половина последнего кластера каждого записанного файла остается свободной, то чем больше размер кластера, тем больше неиспользуемого дискового пространства.

В качестве примера рассмотрим заполнение дискового пространства винчестера емкостью 256 Мбайт (размер кластера 8 Кбайт) и 1,2 Гбайт (размер кластера 32 Кбайт) девятью файлами разного размера (рис.170).

Из таблицы, представленной на рис. 170, видно, что в данном случае коэффициент использования дискового пространства винчестера 256 Мбайт составляет 172: 352х100 = 86%, а винчестера 1,2 Гбайт — 172: 352 x100 = 49%. То есть, во втором случае используется лишь половина дискового пространства винчестера. Это значит, что 300 Мбайт информации, записанные на винчестере емкостью 256 Мбайт, могут занять на винчестере 1,2 Гбайт объем равный 300x(86:49) =  531 Мбайт.

- Таблица 14. Размеры кластеров для винчестеров различной емкости

| Емкость диска, Мбайт | FAT 16 | FAT 32 |
| --- | --- | --- |
| 64 - 127 | 2 | 2 |
| 128 - 255 | 4 | 4 |
| 256 - 511 | 8 | 4 |
| 512 - 1023 | 16 | 4 |
| 1024 - 2047 | 32 | 4 |
| 2048 - 4095 |  | 4 |

Во избежание подобных потерь ранее было целесообразно разбивать винчестер на логические диски объемом до 500 Мбайт. Создавать такие логические диски удобно, когда ваш винчестер имеет емкость 1 — 2 Гбайт, а если 10 Гбайт или более, то не запутаетесь ли вы в логических дисках.

Однако в настоящее время корпорация Microsoft реализовала 32-разрядную FAT, которую поддерживает операционная система Windows 95, начиная с версии OSR Service Relise 2. Благодаря 32-разрядной FAT любой винчестер емкостью более 256 Мбайт можно отформатировать так, чтобы размеры кластеров не превышали 4 Кбайт.

Для того чтобы оценить выигрыш дискового пространства от перехода от 16- к 32-разрядной FAT, мы предлагаем следующую простую формулу:

- Выигрыш дискового пространства = Общее количество файлов х

- х Размер кластера FAT 16 — Размер кластера FAT 32):2

| Файл | Размер файла Кб | Винчестер 256 МБ |  |  | Винчестер 1,2 ГБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во класте- ров | Занято Кб | Свобод- но Кб | Кол-во класте- ров | Занято Кб | Свобод- но Кб |
| 1 | 12 | 2 | 16 | 4 | 1 | 32 | 20 |
| 2 | 20 | 3 | 24 | 4 | 1 | 32 | 12 |
| 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 32 | 28 |
| 4 | 28 | 4 | 32 | 4 | 1 | 32 | 4 |
| 5 | 36 | 5 | 40 | 4 | 2 | 64 | 28 |
| 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 32 | 24 |
| 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 32 | 28 |
| 8 | 44 | 6 | 48 | 4 | 2 | 64 | 20 |
| 9 | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 32 | 20 |
| Итого | 172 | 25 | 200 | 28 | 11 | 352 | 174 |

Рис.170. Размеры кластеров.

Общее количество файлов можно определить в Windows 95/98, выделив в Проводнике все файлы и директории, а далее с помощью правой клавиши мыши выбрать меню Свойства. Формула также годится для определения выигрыша при разбиении винчестера на логические диски, только в этом случае вместо размера кластера в FAT32 следует подставить размер кластера логического диска в соответствии с его емкостью.

Хотя большое количество мелких кластеров несколько замедляет работу системы вследствие значительной фрагментации файлов, однако выигрыш дискового пространства оправдывает некоторое снижение производительности. При использовании 32-разрядной FAT дефрагментация диска становится более актуальной.

- В заключение обратим ваше внимание на следующие моменты:

- Можно также для запуска программы преобразования нажать кнопку Пуск, выбрать команду Программы, Стандартные и Служебные, а затем выбрать Преобразование диска в FAT32.

- После преобразования диска в формат FAT32 использование формата FAT16 становится невозможным. Для этого придется снова выполнить разбиение диска на разделы и переформатировать диск FAT32. Если преобразован диск, на который установлена операционная система Windows 98, то после разбиения диска на разделы потребуется переустановка Windows 98.

- Старые программы уплотнения диска несовместимы с FAT32. Если диск уже сжат, преобразование к FAT32 может оказаться невозможным.

- Если преобразовать съемный диск и попытаться использовать его с другой операционной системой, несовместимой с FAT32, то доступ к диску под этой операционной системой будет невозможен.

- Поскольку предыдущие версии Windows несовместимы с FAT32, невозможно после преобразования удалить установку Windows 98.

- Хотя преобразование от FAT16 к FAT32 не влияет на большинство программ, некоторые утилиты работы с дисками, предназначенные для FAT16 не работают с дисками FAT32. При попытке запуска такой утилиты для пользователя будет выведено сообщение. Обращайтесь к разработчикам утилит, чтобы узнать, имеются ли обновленные версии, совместимые с FAT32.

- После преобразования жесткого диска к FAT32 с помощью программы преобразования диска становится невозможным использование режима двойной загрузки для запуска предыдущих версий Windows (Windows 95 [версия 4.00.950], Windows NT 3.х, Windows NT 4.0 и Windows 3.х). Однако при работе в сети можно будет получить доступ к жесткому диск FAT32 из предыдущих версий Windows через сеть.

- Компрессия винчестера

Использование "невидимых" архиваторов файлов поможет увеличить свободное пространство винчестера в 2 и даже в 3 раза. Эти программы, работая в фоновом режиме, будут постоянно следить за всеми обращениями к жесткому диску, используя соответствующие алгоритмы сжатия файлов при записи их на диск, либо автоматически распаковывая файлы при чтении с диска.

Исходя из нашего опыта, рекомендуем отказаться от компрессии, если на вашем винчестере имеется еще достаточно свободного места. Применяйте компрессию только тогда, когда уже нет абсолютно никакой другой возможности увеличить свободное пространство винчестера.

При использовании программ компрессии рекомендуется компрессировать весь диск только в крайнем случае. С MS-DOS поставляется компрессор DOUBLESPACE, с помощью которого все сжатые (компрессированные) файлы собираются в один общий файл. В некомпрессированной части диска находится файл DBLSPACE.BIN, который берет на себя управление компрессированными частями и определяет другую файловую систему, не совместимую с FAT системы DOS. В этом и состоит основная проблема при компрессии: если управление нарушено, то обычно теряется доступ к сжатым файлам.

К программам компрессии относятся такие программы, как Stacker фирмы Stac Electronics, Expanz фирмы InfoChip, Squish Plus фирмы Sundog и др. Кроме того, имеются программы, работающие со специальными типами файлов, например, FontSpace фирмы Isogon сжимает файлы растровых изображений шрифтов, а программа SQZ Plus фирмы Symantec работает с электронными таблицами Lotus 1-2-3 и Symphony.

Однако, работаете ли вы с программами DoubleSpace, SStore или Stacker, при компрессии винчестера обратите внимание на следующие обстоятельства:

- Прежде чем начать компрессию винчестера, необходимо обеспечить полную безопасность данных.

- Применяемые вами программы компрессии должны иметь возможность произвести декомпрессию. То есть, если вы заметите, что компрессия не принесла существенной выгоды, то сможете без проблем реконструировать старое состояние.

- Так как при работе с компрессированным диском при операциях записи и чтения данных соответственно происходит их компрессия или декомпрессия, то обычно время доступа к данным увеличивается, что зависит от быстродействия процессора и винчестера.

- Для обслуживания компрессированного диска невозможно применять те же программы, что и для некомпрессированного. Это следует уже из того, что программы обслуживания CHKDSK или DEFRAG всегда ссылаются на известную FAT-структуру.

- Результат компрессии зависит от типа данных. Текстовые и графические данные (например, формата РСХ, ВМР) компрессируются хорошо (сжимаются в 2 — 10 раз). Файлы с расширением ЕХЕ и СОМ сжимаются в 1,5 — 2 раза. Архивированные файлы (с расширением ARJ, ZIP и др.) вообще не сжимаются.

- Получение информации о компьютере

Для получения разнообразной информации о компьютере можно использовать программу Sysinfo из комплекса Norton Utilities.

- Формат команды: sysinfo

Enter (точнее, выделив клавишами← и → надпись «Next» и нажимая на клавишу Enter , Вы можете просматривать экраны с различной информацией о компьютере: о его видеосистеме (Video Summary), об обработчиках аппаратных прерываний IRQ0-IRQ15 (Hardware Interrupts), об обработчиках программных прерываний INTQ0-INT255) (Software Программа Sysinfo выводит на экран сводную информацию о компьютере (System Summary). Нажимая на клавишу Interrupts), о работе локальной сети (Network Information) об информации, записанной в энергонезависимой памяти (CMOS Status), о характеристиках дисков (Disk Summary, Disk characteristic Partition tables), об использовании оперативной памяти (Memory Usage Summary), дополнительной памяти (Expanded memory, EMS) расширенной памяти (Extended memory, XMS), о памяти, занимаемой отдельными программами (Memory block list), об установленных  резидентных программах (TSR Programs), о драйверах устройств, установленных в DOS и с помощью команды Device файла CONFIG.SYS (Device drivers). Затем программа Sysinfo вычисляет индекс производительности процессора по отношению к стандартной модели IBM PC XT (CPU Speed), определяет быстродействие жесткого диска по отношению к жесткому диску исходной модели IBM PC XT (Seagate ST-506) и выводит сводный индекс быстродействия компьютера по отношению к IBM PC XT.

При наличии локальной сети определяется ее производительность (Network Performance Speed). Затем программа выводит на экран содержимое файлов AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS, после чего начинает повторять всю информацию  сначала. При желании Вы можете сразу посмотреть любой из экранов программы SysInfo, выбрав его с помощью меню.

Некоторые списки, выводимые программой SysInfo (например, список программных прерываний), не помещаются на одном экране. Для  листания таких списков Вы можете использовать клавиши ↑, ↓ ,    PgUp и PgDn. Вы можете также вывести любой из экранов программы Sysinfo на печать, нажав клавишу [р]. Можно также вывести подробный отчет о компьютере. Для этого следует нажать Alt R P , с помощью клавиш перемещения курсора и клавиши Пробел указать сведения, которые надо выводить в отчет, и затем нажать [р] для вывода отчета на принтер или F для вывода его в файл.

Чтобы выйти из программы SysInfo, нажмите клавишу Esc.

Замечание. Norton Utilities версии 8.0 содержат программу System Information — аналог программы SysInfo, предназначенный для работы в среде Windows. В силу специфики работы в Windows программа System information не выводит сведений о физических характеристиках дисков, их быстродействии и т.д., зато она  сообщает много сведений о работе Windows..

В языке Ассемблера  рассматриваются программы, в которых данные определялись в операндах команд (непосредственные данные) или инициализировались в конкретных полях программы. Число практических применений таких программ в действительности мало. Большинство программ требуют ввода данных с клавиатуры, диска или модема и обеспечивают вывод данных в удобном формате на экран, принтер или диск. Данные, предназначенные для вывода на экран и ввода с клавиатуры, имеют ASCII-формат.

Для выполнения ввода и вывода используется команда INT (прерывание). Существуют разнообразные способы указать системе, какое действие (ввод или вывод) и на каком устройстве необходимо выполнить.

Все необходимые экранные и клавиатурные операции можно выполнить с помощью команды INT 10H, которая передает управление непосредственно в BIOS. Для выполнения некоторых более сложных операций существует прерывание более высокого уровня INT 21Н, которое сначала передает управление в DOS. Например, при вводе с клавиатуры может потребоваться подсчет введенных символов, проверка на максимальное число символов и проверка на символ "Return". Прерывание DOS INT 21Н осуществляет многие  из этих дополнительных вычислений и затем автоматически передает управление в BIOS.

- КОМАНДА ПРЕРЫВАНИЯ INТ

Команда      INT      прерывает      обработку	 программы,      передает

управление   в   DOS   или   BIOS   для   определенного   действия   и   затем

возвращает управление в прерванную программу для продолжения обработки. Наиболее часто прерывание используется для выполнения операций ввода или вывода. Для выхода из программы на обработку прерывания и для последующего возврата команда INT выполняет следующее:

уменьшает   указатель   стека   на   2   и   заносит   в   вершину   стека

содержимое  флагового  регистра;

очищает флаги  TF  и  IF;

уменьшает    указатель    стека    на    2    и    заносит    содержимое

регистра  CS  в  стек;

уменьшает   указатель   стека   на   2   и   заносит   в   стек   значение

командного указателя;

обеспечивает  выполнение  необходимых  действий;

восстанавливает    из    стека    значения    регистров    и    возвращает

управление       в        прерванную       программу       на       команду,

следующую после  INT.

Этот процесс полностью автоматический. Необходимо лишь определить сегмент стека достаточно большим для записи в него значений регистров.

Рассмотрим два типа прерываний: команду BIOS INT 10Н и команду DOS INT 21H для вывода на экран и ввода с клавиатуры. В последующих примерах в зависимости от требований используются как INT 10Н, так и INT 21Н.

Экран можно представить в виде двумерного, пространства с адресуемыми позициями, в любую из которых может быть установлен курсор. Обычный видеомонитор, например, имеет 25 строк (нумеруемых от 0 до 24} и 80 столбцов (нумеруемых от О до 79). В следующей таблице приведены некоторые примеры положений курсора на экране:

Десятичный формат   Шестнадцатиричный формат

строка столбец	строка  столбец

Положение

Верхний левый угол    00      00	    00	        00

Верхний правый угол  00       79	    00	        4F

Центр экрана		     12	39/40    00        27/28

Нижний левый угол	     24	00	     18	00

Нижний правый угол     24	79	     18	4F

Команда INT 10Н включает в себя установку курсора в любую позицию и очистку экрана. Ниже приведен пример установки курсора на 5-ю строку и 12-й столбец:

MOV	АН,02	;3апрос  на  установку  курсора

MOV	ВН.00	;Экран   О

MOV	DH.05	;Строка  05

MOV	DL.12	;Стсглбец  12

INT	10H	;Передача  управления  в  BIOS

Значение 02 в регистре АН указывает команде INT 10H на выполнение операции установки курсора. Значения строки и столбца должны быть в регистре DX, а номер экрана (или страницы) - в регистре ВН (обычно 0). Содержимое других регистров несущественно. Для установки строки и столбца можно также использовать одну команду MOV с непосредственным шестнадцатиричным значением:

MOV	DХ.050СН	;Строка  5,   столбец  12

- OЧИСТКА ЭКРАНА

Запросы и команды остаются на экране до тех пор, пока не будут смещены в результате прокручивания ("скроллинга") или переписаны на том же месте другими запросами или командами. Когда программа начинает свое выполнение, экран может быть очищен. Очищаемая область экрана может начинаться в любой позиции и заканчиваться & любой другой позиции с большим номером. Начальное значение строки и столбца занoсится в регистр СХ, конечное - в DX, значение 07 - в регистр ВН и 0600Н в АХ. В следующем примере выполняется очистка всего экрана:

MOV	AX.0600H	;АН  06   (прокрутка)   AL  00   (весь  экран)

MOV	BH.07	[Нормальный  атрибут   (черно/белый)

MOV	CX.OOOO	[Верхняя   левая  позиция

MOV	DX.184FH	;Нижняя  правая  позиция

INT	10H	;Передача управления  в  BIOS

Значение 06 в регистре АН указывает команде INT 10H на выполнение операции счистки экрана. Эта операция очищает экран пробелами; в следующей главе скроллинг (прокрутка) описывается подробнее. Если вы по ошибке установили нижнюю правую позицию больше, чем 184FH, то очистка перейдет вновь к началу экрaна и вторично заполнит некоторые позиции пробелами. Такая операция не приведет к каким-либо ошибкам при работе с монохромными экранами, однако - для некоторых цветных мониторов могут возникнуть серьезные ошибки.