МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА ИТ-7

ДИСЦИПЛИНА «Системы реального времени»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению лекционных занятий и лабораторных работ.

Специальность 22.02.03 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Иванова И.А.

Москва, 2000

# Оглавление

Оглавление	2

Лекция 1. Системы реального времени	3

Вопросы для самопроверки:	5

Лекция 2. Ядра и операционные системы реального времени (ОСРВ)	6

Вопросы для самопроверки:	10

Лекция 3. Планирование и запуск задач	11

Вопросы для самопроверки:	12

Лекция 4. Асинхронный обмен данными	13

Вопросы для самопроверки:	16

Лекция 5. Надежность систем реального времени	17

Вопросы для самопроверки:	18

Лекция 6. Обзор систем реального времени. Возможно ли использовать Windows NT как ОСРВ.	19

Вопросы для самопроверки:	22

Список литературы:	22

# Лекция 1. Системы реального времени

( Определение и основные характеристики СРВ и требования к СРВ. Классификация СРВ. )

Сфера применения систем реального времени широка: от сложных систем управления объектами военной техники, технологическими объектами до бытовой техники.

Основная функция систем реального времени – обеспечение гарантированной программной обработки сигналов датчиков в заданных временных рамках. Иначе говоря, если система под управлением ОСРВ получает сигнал в момент времени t0 , то он гарантированно будет обработан, причем его обработка начнется не позднее, чем в момент времени t0+tr. Время tr называется временем реакции системы.

датчики

Система управления

Вычислительная система

ОСРВ

Контролирующее (управляющее) ПО

Интерфейс пользователя

Оператор

СРВ

Управляемое оборудование

Рис. 1. Система реального времени

Система реального времени (СРВ) – это аппаратно-программный комплекс, который должен своевременно и предсказуемо реагировать на поступающие извне возмущения. Схематически система реального времени изображена на рис. 1.

Основные требования, предъявляемые к СРВ:

- требование по времени

- возможность параллельного выполнения нескольких задач

- предсказуемость

- максимальное время отклика на событие, а не среднее. Реакция на событие должна уложиться в пределы заранее определенного лимита времени, а превышение этого лимита или опоздание считается программным сбоем.

- особые требования в вопросах безопасности

- возможность безотказной работы в течении длительного времени.

Общие характеристики СРВ:

- большие и сложные системы

- распределенные системы

- жесткое взаимодействие с аппаратурой

- выполнение задач зависит от времени

- сложность в тестировании.

СРВ должны реагировать на различные типы внутренних и внешних событий.

Принято различать системы жесткого и мягкого реального времени:

- Системой жесткого реального времени (ЖСРВ) называется система, где неспособность обеспечить реакцию на какие-либо события в заданное время является отказом и ведет к невозможности решения поставленной задачи. Большинство жестких систем реального времени являются системами контроля и управления.

- Все системы реального времени, которые не попадают под определение жестких систем, называются мягкими  СРВ (МСРВ). Они характеризуются тем, что задержка реакции не критична, хотя и может привести к увеличению стоимости результатов и снижению производительности системы в целом.

Для проектов ЖРВ и МРВ систем могут встретиться такие сложности, как выбор времени применения и требования к ресурсам, и пригодность ресурсов системы. В частности, в проекте системы жесткого реального времени, которая поддерживает критические процессы (например, система управления полетами, система управления атомной электростанции, система управления буровой вышкой и т.д.), эта сложность может быть усилена противоречивыми прикладными требованиям. Например, при необходимости  предоставления высоко надежных и доступных услуг, требуется обеспечить эти услуги при удовлетворении строгих ограничений выбора времени.

СРВ также можно разделить на системы специализированные и универсальные:

- Специализированной СРВ называется система, где конкретные требования определены. Такая система должна быть специально спроектирована для удовлетворения этих требований.

- Универсальная СРВ должна уметь выполнять произвольные (заранее не определенные) временные задачи без применения специальной техники.

## Вопросы для самопроверки:

- Что такое СРВ? Для чего они используются?

- Какие основные требования предъявляются к СРВ?

- Основные характеристики СРВ?

- Как классифицируется СРВ?

# Лекция 2. Ядра и операционные системы реального времени (ОСРВ)

(ОСРВ с монолитной структурой, ОСРВ на основе микроядра, Объектно-ориентированная ОСРВ.)

Прежде чем рассматривать особенности архитектуры ОСРВ, необходимо отметить, что они прежде всего являются операционными системами (ОС). Рассмотрим понятие ОС, архитектуру  и основные принципы построения ОС. В самом начале появления вычислительных устройств, программное обеспечение для них создавалось на машинном коде. Каждая из программ была узко специализированной для работы на том устройстве, для которого она была разработана. Любые незначительные изменения в аппаратной конфигурации устройства требовали адаптации программного обеспечения (ПО).

Постепенно  пришло осознание того, что необходимо разработать универсальный подход к созданию программного обеспечения, в основу которого положен принцип изоляции (абстракции) программного обеспечения   от аппаратных решений. Первом шагом в этом направлении стала реализация стандартного набора функций ввода/вывода в виде библиотек подпрограмм. Этот набор подпрограмм известен как BIOS.

В дальнейшем возникла необходимость в наборе программ регламентирующих и стандартизирующих методы доступа к запоминающим устройствам (оперативная память, дисковые и прочие устройства долговременной памяти). Возникло понятие файла (абстрактный массив данных с уникальным дескриптором). Этот набор функций реализуют программы менеджера памяти и файловой системы.

Помимо этого возникла необходимость в более гибкой подсистеме ввода/вывода и были сделаны первые шаги к стандартизации интерфейса пользователя. Комплекс программ, состоящих из менеджера памяти, файловой системы, библиотек расширенного ввода/вывода получил название операционной системы. Затем этот комплекс программ был дополнен еще одним важным компонентом, который называется планировщик.

Ядро может обеспечивать сервис пяти типов:

- синхронизация ресурсов,

- межзадачный обмен (это обеспечение передачи данных между программами внутри одной и той же системы и взаимодействие с другими системами через сеть),

- разделение данных,

- обработка запросов внешних устройств,

- обработка особых ситуаций. Особая ситуация представляет собой событие, возникающее во время выполнения программы, и она может быть синхронной, если ее возникновение предсказуемо или асинхронной, если возникает непредсказуемо.

Первые ОС были сделаны в виде единого, монолитного комплекса. Этот класс систем получил название – системы с монолитным ядром.

Затем для увеличения гибкости, стабильности архитектура претерпела значительные изменения, необходимый минимальный набор подпрограмм по-прежнему реализовывался в виде монолитного модуля – микроядра (как правило, включает в себя планировщик и менеджер памяти). Прочие функции реализовались в виде отдельных модулей и библиотек. Такая архитектура получила название – микроядерной.

С развитием парадигмы ООП с целью дальнейшего повышения защищенности и надежности систем была разработана объектно-ориентированная архитектура системы.

Можно сказать, что на данный момент времени, все ОСРВ являются многозадачными системами. Задачи делят между собой ресурсы вычислительной системы, а также и процессорное время. А последние версии ОСРВ имеют прерываемое микроядро, что позволяет гарантировать быструю реакцию на внешнее событие при любом состоянии системы.

Одно из коренных внешних отличий систем реального времени от систем общего назначения – четкое разграничение средств разработки и исполнения. Набор инструментов исполнения в ОСРВ (ядро, драйверы, исполняемые модули) обеспечивает функционирование приложения реального времени. Большинство ведущих ОСРВ поддерживают целый спектр аппаратных архитектур, на которых работают системы исполнения (Intel, Motorola, RISC, MIPS, PowerPC и т.д.).

По своей внутренней архитектуре ОСРВ можно условно разделить на монолитные ОС, ОС на основе микроядра и объектно-ориентированные ОС (рис. 2.1, 2.2, 2.3).

Задача 1

Задача 2

Задача N

Интерфейс прикладного программирования

Операционная система

Драйверы

Аппаратные средства

Рис 2.1. ОСРВ с монолитной архитектурой

Рис 2.2 ОСРВ на основе микроядра

Задача 1

Задача 2

Задача N

Интерфейс прикладного программирования

Аппаратные средства

Менеджер файлов

. . .

Менеджер задач

Менеджер памяти

Микроядро

Микроядро пользователя

Поток 1

Поток 2

Микроядро пользователя

Поток

Микроядро пользователя

Программа 1

Программа 2

Почтовый ящик

Ввод вывод

Сеть

. . .

Менеджер прерываний

Менеджер программ

Менеджер памяти

Менеджер задач

Аппаратные средства

Рис 2.3. Объектно-ориентированная ОСРВ

## Вопросы для самопроверки:

- Необходимые требования к ОС для обеспечения предсказуемости?

- ОСРВ с монолитной архитектурой?

- ОСРВ на основе микроядра?

- Объектно-ориентированная ОСРВ?

# Лекция 3. Планирование и запуск задач

(Связанные задачи, ресурсы, синхронизация с внешними событиями и синхронизация по времени.)

Важной частью любой ОСРВ является планировщик задач, чья функция – определить, какая из задач должна выполняться в системе в каждый конкретный момент времени. К основным методам планирования обычно относят: циклический алгоритм, разделение времени с равнодоступностью, кооперативную многозадачность. Наиболее часто используемый в ОСРВ принцип планирования – приоритетная многозадачность с вытеснением. Это когда высокоприоритетная задача немедленно прерывает (вытесняет) низкоприоритетную, если в этой задачи  появилась необходимость. Алгоритмы планирования должны соответствовать критериям оптимальности функционирования системы.

Следует отметить, что диапазон систем реального времени весьма широк, начиная от полностью статических систем, где задачи и их приоритеты заранее определены, до динамических систем, где набор выполняемых задач, их приоритеты и даже алгоритмы планирования могут меняться в процессе функционирования.

Каждая задача в системе, как правило, выполняет какую-либо отдельную функцию, часто возникает необходимость в согласовании (синхронизации) действий, выполняемых различными задачами. Синхронизация необходима в следующих случаях:

- Функции, выполняемые различными задачами, связаны друг с другом.

- Необходимо упорядочить доступ нескольких задач к разделяемому ресурсу.

- Необходима синхронизация задачи с внешними событиями.

- Необходима синхронизация задачи по времени.

Взаимное согласование задач с помощью сообщений является одним из важнейших принципов операционных систем реального времени. Для разных ОСРВ один и тот же термин может обозначать разные вещи. Условимся называть сообщениями любой механизм передачи информации от одной задачи к другой. Объем информации, передаваемой в сообщении, может меняться от одного бита до всей свободной емкости памяти системы. Сообщения могут быть асинхронными (речь о них пойдет в следующей теме) и синхронными.

Ресурс – это общий термин, описывающий физическое устройство или область памяти, которые могут одновременно использоваться только одной задачей.

Критическими секциями называются участки кода программ, где происходит обращение к разделяемым ресурсам. Так как процессы обычно не имеют доступа к данным друг друга, а ресурсы физических устройств управляются драйверами, то может возникнуть ситуация, когда гонки за доступ к глобальным переменным устраивают различные потоки, исполняемые в рамках одного программного модуля. Тогда, чтобы гарантировать, что критическая секция кода исполняется в каждый момент времени только одним потоком, используют механизм взаимоисключающего доступа (называемого мутекс (Mutual Exclusion Locks, Mutex)). Мутекс представляет собой разновидность семафора, который сигнализирует другим потокам, что критическая секция кода кем-то уже выполняется. Если мутекс захвачен, то поток, пытающийся войти в критическую секцию, блокируется. После того, как мутекс освобождается, один из стоящих в очереди потоков разблокируется и получает возможность доступа к глобальному ресурсу.

В борьбе за ресурсы могут возникнуть следующие неприятности.

- Смертельный захват (Deadlock). Обычно эту ситуацию называют зацикливанием или зависанием.

- Инверсия приоритетов.

## Вопросы для самопроверки:

- Алгоритмы планирования?

- В каких случаях необходима синхронизация?

- Что такое связанные задачи?

- Что такое ресурс? Что такое критические секции?

- С какими проблемами можно столкнуться в борьбе за ресурсы?

# Лекция 4. Асинхронный обмен данными

Понятие асинхронного взаимодействия. Ожидание и прерывания. Понятие прерывания. Методы обработки прерываний в ОСРВ. Маскируемые и немаскируемые прерывания.

Применение операционной системы реального времени всегда связано с аппаратурой, с объектом, с событиями, происходящими на объекте. Система реального времени, как аппаратно-программный комплекс, включает в себя датчики, регистрирующие события на объекте, модули ввода-вывода, преобразующие показания датчиков в цифровой вид,  пригодный для обработки этих показаний на компьютере, и, наконец, компьютер с программой, реагирующей на события, происходящие на объекте. ОСРВ ориентирована на обработку внешних событий. Именно это     приводит к коренным отличиям (по сравнению с ОС общего назначения) в структуре системы, в функциях ядра, в построении системы ввода-вывода. ОСРВ может быть похожа по пользовательскому интерфейсу на ОС общего назначения (к этому, кстати, стремятся почти все производители ОС     реального времени), однако устроена она совершенно иначе - об этом речь впереди.

Кроме того, применение ОСРВ всегда конкретно. Если ОС общего назначения обычно воспринимается пользователями (не разработчиками) как уже готовый набор приложений, то ОСРВ служит только инструментом для создания конкретного аппаратно-программного комплекса реального времени. И поэтому наиболее широкий класс пользователей ОСРВ – разработчики комплексов реального времени, люди проектирующие системы управления и сбора данных.

Проектируя и разрабатывая конкретную систему реального времени, программист всегда знает точно, какие события могут произойти на объекте, знает критические сроки обслуживания каждого из этих событий.

Назовем системой реального времени (в дальнейшем СРВ) аппаратно-программный комплекс, реагирующий в предсказуемые времена на непредсказуемый поток внешних событий.

Это определение означает, что:

Система должна успеть отреагировать на событие, произошедшее на объекте, в течение времени, критического для этого события (meet deadline). Величина критического времени для каждого события определяется объектом и самим событием, и, естественно, может быть разной, но время реакции системы должно быть предсказано (вычислено) при создании          системы. Отсутствие реакции в предсказанное время считается ошибкой для систем реального времени.

Система должна успевать реагировать на одновременно происходящие события. Даже если два или больше внешних событий происходят одновременно, система должна успеть среагировать на каждое из них в течение интервалов времени, критического для этих событий.

Почти все производители систем реального времени приводят такой параметр, как время реакции системы на прерывание (interrupt latency).  В самом деле, если главным для системы реального времени является ее способность вовремя отреагировать на внешние события, то такой параметр, как время реакции системы является ключевым. Однако, что это за время и как к нему относиться?

Поймем, какие времена мы должны знать для того, чтобы предсказать время реакции системы. События, происходящие на объекте, регистрируются датчиками, данные с датчиков передаются в модули ввода-вывода (интерфейсы) системы. Модули ввода-вывода, получив информацию от датчиков и преобразовав ее, генерируют запрос на прерывание в управляющем компьютере, подавая ему тем самым сигнал о том, что на объекте произошло событие. Получив сигнал от модуля ввода-вывода, система должна запустить программу обработки этого события.

Интервал времени - от события на объекте и до выполнения первой инструкции в программе обработки этого события и является временем реакции системы на события, и, проектируя систему реального времени, разработчики должны уметь вычислять этот интервал. Из чего это складывается?

Время выполнения цепочки действий - от события на объекте до генерации прерывания - никак не зависит от ОСРВ и целиком определяется аппаратурой, а вот интервал времени - от возникновения запроса на прерывание и до выполнения первой инструкции обработчика определяется целиком свойствами операционной системы и архитектурой компьютера. Причем это время нужно уметь оценивать в худшей для системы ситуации, то есть в предположении, что процессор загружен, что в это время могут происходить другие прерывания, что система может выполнять какие-то действия, блокирующие прерывания.

Неплохим основанием для оценки времен реакции системы могут служить результаты тестирования с подробным описанием архитектуры целевой системы, в которой проводились измерения, средств измерения и точным указанием, какие промежутки времени измерялись. Некоторые производители ОСРВ результаты такого тестирования предоставляют. Их не увидишь в рекламных проспектах, но можно отыскать на WEB-страницах, в документах технической поддержки, в публикациях фирм, проводящих независимое тестирование.

Рис.4.1. Время реакции различных систем на прерывание

Время реакции на прерывание, характерное для некоторых ОСРВ, представлено на рис. 4.1

Реакция системы на внешние события обычно реализовывается с помощью механизма прерываний. Когда никаких внешних событий не происходит ОС находится в состоянии ожиданий, то есть ОС в какой-то период времени проверяет не возникло ли событие на которое надо отреагировать.

Прерывания происходят в произвольные моменты времени ОС в ответ на сигналы аппаратного обеспечения. Исключения происходят вследствие выполнения команд, приводящих к этим исключениям. Обычно обслуживание прерываний и исключений выполняется способом, прозрачным для прикладных программ. Прерывания используются для обработки событий, являющихся внешними по отношению к процессору, таких как запросы на обслуживание периферийных устройств. Исключения обслуживают условия, обнаруживаемые процессором во время выполнения команд, например деление на 0.

Маскируемые прерывания вызываются переходом в высокий уровень сигнала на входе INTR (Interrupt Request) при установленном флаге разрешения (IF==1). В этом случае процессор сохраняет в стеке регистр флагов, сбрасывает флаг IF и вырабатывает два следующих друг за другом (back to back) цикла подтверждения прерывания, в которых генерируются управляющие сигналы INTA# (Interrupt Acknowledge). Высокий уровень сигнала INTR должен сохраняться по крайней мере до подтверждения прерывания. Первый цикл подтверждения холостой, по второму импульсу внешний контроллер прерываний передает по шине номер вектора, обслуживающего данный тип аппаратного прерывания. Прерывание с полученным номером вектора выполняется процессором так же, как и программное. Обработка текущего прерывания может быть в свою очередь прервана немаскируемым прерыванием, а если обработчик установит флаг IF, то и другим маскируемым аппаратным прерыванием.

Немаскируемые прерывания выполняются независимо от состояния флага IF по сигналу NMI (Non Mascable Interrupt). Высокий уровень на этом входе вызовет прерывание с типом (вектором) 2, которое выполняется так же, как и маскируемое. Его обработка не может прерываться под действием сигнала на входе NMI до выполнения команды IRET.

Короче, обработка маскируемых прерываний может прерываться для обработки других прерываний, а не маскируемых не может.

## Вопросы для самопроверки:

- Что такое асинхронное взаимодействие? Преимущества и недостатки.

- Что такое прерывание? Как оно работает?

- Методы обработки прерываний в ОСРВ?

# Лекция 5. Надежность систем реального времени

(Защита кода, данных. Обработка исключений (в процессах и в ядре). Утечка памяти. )

Рассматриваются проблемы использования в задачах РВ указателей. Программная и аппаратная защита памяти, доступной процессу. Обработка ошибок. Традиционный подход (обработка кодов ошибок функций API), метод исключений. Особенности обработки исключений в ядре ОС. Менеджер памяти. Понятие «утечки», способы предотвращения утечки. Критерии надежности ОСРВ.

Прежде всего рассмотрим из чего складывается надежность любой системы. Для систем реального времени эти критерии будут несколько более жесткими.

Итак, надежность систем зависит от следующих факторов:

      - Защита кода ОС от воздействия процессов пользователя

      - Защита одних процессов пользователя от других

      - Защита свободных ресурсов системы от процессов пользователя (ограничение максимальной емкости ресурсов для процессов)

      - Наличие встроенных средств сигнализации и обработки внештатных (исключительных) ситуации.

Рассмотрим более подробно перечисленные выше факторы.

Под «воздействием» процесса мы будем понимать следующие группы  операций, которые как правило включает любая программа:

- чтение данных из памяти

- запись данных в память

- чтение данных из порта ввода/вывода

- запись данных в порт ввода/вывода

- прочие инструкции процессора (арифметические операции, команды ветвления, и т.д.)

Рассмотрим потенциальные угрозы, которые несет в себе каждая из этих групп. Произвольное чтение из памяти в первую очередь может нарушить конфиденциальность информации (непосредственно к надежности этот фактор не имеет отношения, однако, практически любая система должна обеспечивать на минимальном уровне безопасность данных). Попытка чтения данных по несуществующему адресу более опасна, поскольку она может привести к аварийному останову системы.

Возможность записи по произвольному доступу несет в себе горазо более серьезную угрозу. Например запись в память может повлечь разрушение рабочих таблиц или исполняемого кода ОС, что приведет к её аварийному останову. Кроме этого, в результате записи в память могут быть разрушены данные в кэше файловой системы, что приведет к разрушению данных на устройстве долговременной памяти.

Таким образом система должна жестко регламентировать адресное пространство, доступное процессам и уметь безопасно обрабатывать возникающие ошибки, связанные с некорректным доступом к памяти.

Произвольный доступ на чтение из порта ввода/вывода может привести к конфликтам между процессами. Например, если один процесс уже читает данные из порта и, одновременно с этим, другой процесс начинает читать данные из этого же порта, первый процесс потеряет те данные, которые прочитает второй. Кроме этого попытка чтения из несуществующего порта может привести к аварийному останову или зависанию системы.

Запись данных в порт ввода/вывода более опасна, поскольку одновременная попытка записи данных в порт двумя процессами может повлечь выдачу непредсказуемой команды устройству, что в свою очередь может привести к его выходу из строя (а если это привод регулирующих стрежней атомного реактора?).

Их этого следует, что ОС должна реализовывать механизм распределения прав доступа к портам ввода/вывода.

Прочие программные инструкции на первый взгляд безвредны, однако, и они потенциально могут привести к краху системы. Например, в программе может возникнуть попытка деления на ноль. А в случае, если в программе, которая затребовала маскировку прерываний, возникнет бесконечный цикл, может возникнуть эффект «зависания» системы, за счет передачи всего процессорного времени этой программе.

Что бы этого избежать, ОС должна строго регламентировать использование специальных команд (маскировка прерываний), либо обеспечивать режим эмуляции маскировки прерываний, а так же обрабатывать  ошибки выполнения арифметических инструкций.

## Вопросы для самопроверки:

- Как осуществляется аппаратная защита памяти?

- Что такое исключение?

- Что такое утечка памяти?

- Как обрабатываются исключения в ядре ОС?

- Чем характеризуется надежность ОСРВ?

# Лекция 6. Обзор систем реального времени. Возможно ли использовать Windows NT как ОСРВ.

Рассмотрим краткое описание наиболее известных и используемых систем реального времени на сегодняшний день, таких как QNX, OS-9, VxWORKS/Tornado, IA-Spox, RTX, Falcon, Hyperkernel.

А также постараемся ответить на вопрос, удовлетворяет ли требованиям Windows NT, предъявляемым к ОСРВ.

На сегодняшний день существует более ста коммерческих ОСРВ. Специализированные операционные системы реального времени становятся неотъемлемой частью современных программно-инструментальных сред поддержки разработок в самом широком диапазоне применений: от сетевых многоуровневых информационно-измерительных комплексов до относительно простых автономных систем управления бытовыми приборами.

QNX – это операционная система, разработанная канадской компанией QNX Software System Ltd. Впервые система появилась на рынке в 1981 году и по сегодняшней день является одной из наиболее популярных систем реального времени для индустриальных и подвижных применений, реализуемых на стандартной компьютерной платформе IBM PC. Операционная система QNX представляет собой гибрид 16/32-битовой операционной системы, которую пользователь может конфигурировать по своему усмотрению. ОС QNX состоит из микроядра (размером около 10 Кбайт), окруженного группой взаимодействующих между собой процессов. Структура QNX показана на рис. 6.1. В качестве основного средства взаимодействия между процессами система использует передачу сообщений. То есть в 32-битовой среде возможно взаимодействие с 32 и 16-битовым кодом. Причем сообщения передаются между любыми процессами, не зависимо от того, находятся ли процессы на одном компьютере или на разных узлах сети. Пользователь, работая на одном из узлов сети, может иметь доступ к любым ресурсам остальных узлов, включая порты, файловую систему и задачи. Ядро QNX поддерживает три основных типа коммуникации между процессами: сообщения, proxy и сигналы.

Сообщения – это основная форма коммуникации между процессами в QNX. Они обеспечивают синхронную связь между двумя процессами, при которой процесс, посылающий сообщение, требует подтверждения его получения в форме ответа другого процесса.

Механизм синхронного обмена сообщениями использует для организации обмена три буфера:

- буфер процесса-источника сообщения;

- системный буфер;

- буфер процесса-приемника.

- Процессы

Механизм

передачи

сообщений

Перенаправление

аппаратных

прерываний

Сетевой

интерфейс

Диспетчер

Сетевой

администратор

- Прерывания

- Рис. 6.1. Структура ОСРВ QNX

- Proxy – это форма неблокированной передачи сообщений, которая применяется в случае, когда процесс-источник не требует ответа от процесса-приемника. Proxy позволяет избежать состояния блокировки ожидания ответа. Его используют, когда:

  - процессу необходимо известить другой процесс о том, что определенное состояние достигнуто, но он, первый процесс, не может при этом находиться в блокированном состоянии в ожидании ответа;

  - процессу необходимо послать данные другому процессу, но он не нуждается ни в каком подтверждении того, что данные получены;

  - обработчику прерывания необходимо сообщить процессу, что какие-то данные готовы для использования.

- Сигналы – это традиционный метод асинхронной коммуникации, доступный в различных ОС.

- Файловая система QNX полностью соответствует стандарту POSIX.

OS-9 относится к классу UNIX подобных систем реального времени. OS-9 является чрезвычайно гибко конфигурируемой высокопроизводительной СРВ.   Все функциональные компоненты  OS-9, включая ядро, иерархические файловые менеджеры, систему ввода/вывода и средства разработки, реализованы в виде независимых модулей. Комбинируя эти модули, разработчик может создать системы с самой разной конфигурацией. Все модули OS-9 могут быть размещены в ПЗУ. Кроме того, они все позиционно независимые. То есть любые системные и прикладные модули могут добавляться или удаляться из системы в процессе функционирования без какой-либо повторной компиляции или компоновки. OS-9 обеспечивает выполнение всех основных функций операционных СРВ типа управления задачами, памятью, межзадачного обмена информацией и синхронизации задач. OS-9 имеет самый широкий набор файловых менеджеров. Базовые файловые менеджеры OS-9 предназначены для организации обмена информацией между процессами и обеспечивают приложениям OS-9 доступ к различным последовательным устройствам, а также к устройствам внешней памяти. Сетевые файловые менеджеры обеспечивают доступ к самым разным сетевым устройствам по протоколу TCP/IP. Файловые менеджеры поддерживают также различные высокоуровневые сетевые протоколы и протоколы передачи файлов.

Операционная система реального времени VxWORKS и инструментальная среда Tornado фирмы Wind River Systems предназначены для разработки ПО встроенных компьютеров, работающих в системах жесткого реального времени. ОС VxWORKS является системой с кросс-средствами разработки прикладного программного обеспечения, то есть разработка ведется на инструментальном компьютере в среде Tornado для последующего исполнения на целевой машине под управлением VxWORKS.

Инструментальная среда Tornado  имеет открытую архитектуру, что позволяет другим фирмам производителям инструментальных средств разработки ПО реального времени интегрировать свои программные продукты с Tornado. Пользователь такжде может подключать к Tornado свои собственные специализированные средства разработки, а так же расширять возможности инструментальных средств Wind River Systems.

В стандартную конфигурацию Tornado входят ядро VxWorks и системные библиотеки, GNU C/C++ Toolkit, дистанционный отладчик уровня исходного языка CrossWind, оболочка WindSh, уонфигуратор BSP WindConfig и пр.

Windows NT – много нитевая ОС, что позволяет вытеснение. В  Windows NT имеются два класса приоритетов: класс реального времени и динамический класс. Процессы в классе реального времени имеют фиксированный приоритет, менять который может лишь само приложение, а приоритет процессов динамического класса может меняться диспетчером. В Windows NT имеется только 7 различных уровней для нити  в данном процессе. А у большинства ОСРВ имеется по крайней мере 256 различных уровней (чем больше имеется уровней, тем более предсказуемо поведение системы). Тогда можно сказать, что в Windows NT многие нити будут выполняться с одинаковыми приоритетами, то есть предсказуемость поведения системы будет посредственной. В Windows NT процессы выполняются в своем собственном пространстве памяти. Добиться этого позволяют механизмы виртуальной памяти и подкачки. Это для СРВ порождает непредсказуемость, особенно если система отправит страницу из памяти на диск.

Можно сделать вывод, что Windows NT, предназначен в основном для классических приложений, не является хорошей платформой для поддержания обработки в реальном времени. Но все же на ее базе можно построить простую мягкую СРВ, время от времени допускающую опоздания.

## Вопросы для самопроверки:

- Архитектура QNX? Микроядро? Эффективность и требуемые ресурсы?

- Управление прерываниями в NT? Управление памятью в NT?

# Список литературы:

- Васьков С.Т. и др. «Открытые системы реального времени», ИВТ, М., 1995 №1-2.

- Коваленко И.Н. «Neutrino™: В поисках Святого Грааля», Открытые Системы, М. 1997, №5

- Коваленко И.Н. «QNX: Золушка в семье UNIX», Открытые системы, М. 1995, №2.

- Калядин Александр, «Системы реального времени. Архитектура современных промышленных систем». Открытые Системы, М. 1998, №3.

- Хухлаев Е., «Операционные системы реального времени и Windows NT», Открытые системы, М., 1997, №5.